# Pasientvarslingsanlegg

# Trondheim og Malvik kommune

SSA-K Bilag 2

# Innhold:

2 Funksjonelle krav	3

2.4.2 ​Kravtabell ansattes behov	3

2.5.5 ​Kravtabell beboeres behov	3

2.6.2 ​Kravtabell behovsbeskrivelse pårørende	5

3 Kvalitative krav	5

3.3 ​Krav til dokumentasjon	5

3.4 ​Krav til utstyr og løsning	10

3.4.1 Krav til utstyr	11

3.4.2 ​Generelle krav	15

3.4.3 ​Kapasitet og tilgjengelighet	17

3.4.4 Sikkerhet	20

3.4.5 Brukskvalitet	27

3.4.6 ​Universell utforming	28

3.4.7 ​Logg	29

3.4.8 ​Rapportering	32

3.5 ​Krav til integrasjon	35

3.7 Sensorer	38

3.8 Dørlås og porttelefon	41

3.9 ​Referanser/vedlegg	43

4 Utfyllende punkter til SSA-K avtaletekst	43

Avtalens punkt 2.1.1 Utstyr og programvare	44

Avtalens punkt 2.1.3 Forholdet til standard lisens- og avtalevilkår	44

Avtalens punkt 2.1.6 Garantiperiode og garantiytelser	44

Avtalens punkt 2.7 Eksterne rettslige krav	44

Avtalens punkt 4.3 Fri programvare	44

# 2 Funksjonelle krav

### 2.4.2 ​Kravtabell ansattes behov

| Krav nr. | Kravbeskrivelse | Krav- kode M, B | Svar- kode J/N/T |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Behovsbeskrivelse Elisabeth Leverandøren beskriver hvordan tilbudt løsning dekker ansattes behov knyttet til behovsbeskrivelsen til Elisabeth. Leverandøren demonstrerer løsningens brukervennlighet for Kunden i en eventuell forhandling. | B |  |
| 2 | Behovsbeskrivelse Bengt Leverandøren beskriver hvordan tilbudt løsning dekker ansattes behov knyttet til behovsbeskrivelsen til Bengt. Leverandøren demonstrerer løsningens brukervennlighet for Kunden i en eventuell forhandling. | B |  |

Krav nr 1

Behovsbeskrivelse Elisabeth

Leverandøren beskriver hvordan tilbudt løsning dekker ansattes behov knyttet til behovsbeskrivelsen til Elisabeth.

Leverandøren demonstrerer løsningens brukervennlighet for Kunden i en eventuell forhandling.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 2

Behovsbeskrivelse Bengt

Leverandøren beskriver hvordan tilbudt løsning dekker ansattes behov knyttet til behovsbeskrivelsen til Bengt.

Leverandøren demonstrerer løsningens brukervennlighet for Kunden i en eventuell forhandling.

Leverandørens besvarelse til kravet over

### 2.5.5 ​Kravtabell beboeres behov

| Krav nr. | Kravbeskrivelse | Krav- kode M, B | Svar- kode J/N/T |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Behovsbeskrivelse Selma Leverandøren beskriver hvordan tilbudt løsning dekker beboeres behov knyttet til behovsbeskrivelsen til Selma. | B |  |
| 2 | Behovsbeskrivelse John Leverandøren beskriver hvordan tilbudt løsning dekker beboeres behov knyttet til behovsbeskrivelsen til John. | B |  |
| 3 | Behovsbeskrivelse Klara Leverandøren beskriver hvordan tilbudt løsning dekker beboeres behov knyttet til behovsbeskrivelsen til Klara. | B |  |
| 4 | Behovsbeskrivelse Stian Leverandøren beskriver hvordan tilbudt løsning dekker beboeres behov knyttet til behovsbeskrivelsen til Stian. | B |  |
| 5 | Behovsbeskrivelse Nina Leverandøren beskriver hvordan tilbudt løsning dekker beboeres behov knyttet til behovsbeskrivelsen til Nina. | B |  |

Krav nr 1

Behovsbeskrivelse Selma

Leverandøren beskriver hvordan tilbudt løsning dekker beboeres behov knyttet til behovsbeskrivelsen til Selma.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 2

Behovsbeskrivelse John

Leverandøren beskriver hvordan tilbudt løsning dekker beboeres behov knyttet til behovsbeskrivelsen til John.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr  3

Behovsbeskrivelse Klara

Leverandøren beskriver hvordan tilbudt løsning dekker beboeres behov knyttet til behovsbeskrivelsen til Klara.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 4

Behovsbeskrivelse Stian

Leverandøren beskriver hvordan tilbudt løsning dekker beboeres behov knyttet til behovsbeskrivelsen til Stian.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 5

Behovsbeskrivelse Nina

Leverandøren beskriver hvordan tilbudt løsning dekker beboeres behov knyttet til behovsbeskrivelsen til Nina.

Leverandørens besvarelse til kravet over

### 2.6.2 ​Kravtabell behovsbeskrivelse pårørende

| Krav nr. | Kravbeskrivelse | Krav- kode M, B | Svar- kode J/N/T |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Behovsbeskrivelse Anne-Marit Leverandøren beskriver hvordan tilbudt løsning dekker pårørendes behov knyttet til behovsbeskrivelsen til Anne Marit. | B |  |

Krav nr 1

Behovsbeskrivelse Anne-Marit

Leverandøren beskriver hvordan tilbudt løsning dekker pårørendes behov knyttet til behovsbeskrivelsen til Anne Marit.

Leverandørens besvarelse til kravet over

# 3 Kvalitative krav

## 3.3 ​Krav til dokumentasjon

Kapittelet beskriver krav knyttet til dokumentasjon av løsningen.

| Krav nr. | Kravbeskrivelse | Krav- kode M, B | Svar- kode J/N/T |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dokumentasjon En leveranse er ikke å regne som komplett før dokumentasjon er komplett. | M |  |
| 2 | Løsningsbeskrivelse Leverandør leverer korte, overordnede beskrivelser av den totale funksjonalitet løsningen tilbyr, inkludert hvilken informasjon som behandles i løsningen og eventuell moduloversikt. | M |  |
| 3 | Løsningsarkitektur Leverandør leverer en løsningsarkitekturskisse som viser hvordan sentrale arkitekturprinsipper er implementert, som lagdeling og bruk av tjenester samt kobling til eventuelle randsystem. | M |  |
| 4 | Systemdokumentasjon Leverandør leverer komplett dokumentasjon av løsningen og de komponentene som inngår. | M |  |
| 5 | Driftsdokumentasjon Leverandør leverer komplett dokumentasjon av best practise for drift av løsningen. Driftsdokumentasjon er av en slik detaljeringsgrad at Kunden eller Kundens driftsleverandør kan drifte løsningen. | M |  |
| 6 | Grensesnittbeskrivelser Leverandør utarbeider tekniske grensesnittbeskrivelser for alle integrasjonspunkter i tilbudt løsning som har et grensesnitt med Kundens øvrige systemer, samt integrasjonspunkter mellom komponenter i selve løsningen. | M |  |
| 7 | Installasjonsveiledning Leverandøren leverer en installasjonsveiledning på aktuell programvare som skal installeres på Kundens eller dennes driftsleverandør sin plattform. Veiledningen er på et slikt detaljeringsnivå at aktuell programvare kan installeres uten bistand fra leverandøren. Også ved oppgradering av nye versjoner/moduler av løsningen følger en oppdatert installasjonsveiledning. Leverandøren leverer dokumentasjon av Kundespesifikk konfigurasjon eller oppsett, samt beskrivelse av hvordan endring av konfigurasjon håndteres. | M |  |
| 8 | Dokumentasjon i FDV Leverandøren tilpasser og avleverer/legger inn dokumentasjon i Kundens FDV-system ved ferdigstillelse av en leveranse. | M |  |
| 9 | Opplæring Leverandør tilbyr opplegg for nødvendig opplæring av ny løsning for ansatte. Opplæring foregår i to formater: - e-læring - klasseroms-/gruppeundervisning ved tjenestested Kursoppleggene utarbeides og avholdes i samarbeid med Kundens tjenesteforvalter for pasientvarslingsanlegg. Leverandøren gjennomfører tilstrekkelig opplæring før driftsstart. Leverandøren tilbyr videre opplæring på løpende basis ved behov. Leverandøren beskriver kurs- og opplæringsopplegg med utgangspunkt i behovsbeskrivelsen. | B |  |
| 10 | E-læringskurs tilpasset KS Læring Leveransen inneholder e-læringskurs for ansatte. Kursene som leveres er i et format som er støttet av KS Læring sin plattform, som H5P, AICC/SCORM og IMS-Enterprise. Tilbudte e-læringskurs leveres på en enkel, oversiktlig, intuitiv/selvforklarende måte og all dokumentasjon leveres på norsk. | B |  |
| 11 | Opplæringsmateriell kan endres kontinuerlig i drift Innhold og oppsett i tilbudte e-læringskurs samt opplæringsmateriell for klasseromskurs/gruppeundervisning kan endres av Kunden etter behov (egentilpasning), f.eks. hvordan informasjonen er presentert, oppdeling av informasjon, oppretting/endring av quiz, oppretting av sertifiseringstester etc. Leverandøren bes beskrive muligheter og legge ved dokumentasjon. | B |  |
| 12 | Informasjonsmateriell for ansatte, brukere og pårørende Leverandør skreddersyr tilpasset informasjonsmateriell for de ulike typer teknologi som Kunden anskaffer som kan gis ut til ansatte hos Kunden, samt brukere og pårørende. Informasjonsmateriell utarbeides i samarbeid med nøkkelpersoner hos Kunden. Alt infomateriale skal oppdateres av leverandør ved endringer i løpet av avtaleperioden. Leverandør beskriver hvordan og i hvilke formater informasjonsmateriellet utarbeides (skriftlig/video m.fl). Det skriftlige bør være tilgjengelig i et redigerbart format. | B |  |
| 13 | Brukerveiledning Leverandøren leverer elektronisk utskrivbar brukerveiledning på norsk. Brukerveiledningen er tilpasset den enkelte prosess og de rollene som inngår her. | B |  |
| 14 | Sikkerhet Leverandøren beskriver hvordan sikkerhet i løsningen er ivaretatt iht. rammeverk, normen for informasjonssikkerhet, forskrift og prinsipper for innebygget personvern som gjelder for Kunden. | M |  |
| 15 | Løsningsbeskrivelse for sikkerhet Leverandøren utarbeider en løsningsbeskrivelse for sikkerhet som beskriver hvordan Leveransen oppfyller krav til: - Inputvalidering - Autentisering og sesjonshåndtering - Tilgangskontroll, roller og rettigheter - Feilhåndtering - Logging - Sikring av forbindelser til eksterne system og mellom de ulike løsningskomponenter. - Kryptering og konfidensialitetssikring - Tilgjengelighet og sikring mot datatap - Sikker konfigurasjon og - Generelle sårbarheter, inkl. beskyttelse mot vanlige feil som «OWASP Top Ten Most Critical Web Application Vulnerabilities» og «OWASP IoT Top 10» samt «OWASP IoT Security Guidance» Der Leverandørens løsningsbeskrivelse forutsetter at sikkerhetsfunksjoner ivaretas av komponenter som ikke er en del av den leverte løsningen, skal dette dokumenteres spesifikt i løsningsbeskrivelsen. | B |  |
| 16 | Norm for informasjonssikkerhet Leverandørens løsning ivaretar Norm for informasjonssikkerhet. | M |  |
| 17 | Eierskap til dokumentasjon Alle dokumenter som produseres eller på annen måte utarbeides for å dokumentere Kundens løsninger eller arbeid med Kundens løsninger, er Kundens eiendom. | M |  |
| 18 | Bruksrett til dokumentasjon Alle dokumenter som tilgjengeliggjøres for å dokumentere Kundens løsninger eller arbeid med Kundens løsninger, har Kunden bruksrett til. | M |  |

Krav nr 2

Løsningsbeskrivelse
Leverandør leverer korte, overordnede beskrivelser av den totale funksjonalitet løsningen tilbyr, inkludert hvilken informasjon som behandles i løsningen og eventuell moduloversikt

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 3

Løsningsarkitektur
Leverandør leverer en løsningsarkitekturskisse som viser hvordan sentrale arkitekturprinsipper er implementert,  som lagdeling og bruk av tjenester samt kobling til eventuelle randsystem.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 4

Systemdokumentasjon 
Leverandør leverer komplett dokumentasjon av løsningen og de komponentene som inngår.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 6

Grensesnittbeskrivelser
Leverandør utarbeider tekniske grensesnittbeskrivelser for alle integrasjonspunkter i tilbudt løsning som har et grensesnitt med Kundens øvrige systemer, samt integrasjonspunkter mellom komponenter i selve løsningen.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 9

Opplæring

Leverandør tilbyr opplegg for nødvendig opplæring av ny løsning for ansatte.

Opplæring foregår i to formater:

- e-læring

- klasseroms-/gruppeundervisning ved tjenestested

Kursoppleggene utarbeides og avholdes i samarbeid med Kundens tjenesteforvalter for pasientvarslingsanlegg.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 10

E-læringskurs tilpasset KS Læring

Leveransen inneholder e-læringskurs for ansatte. Kursene som leveres er i et format som er støttet av KS Læring sin plattform, som H5P, AICC/SCORM og IMS-Enterprise. Tilbudte e-læringskurs leveres på en enkel, oversiktlig, intuitiv/selvforklarende måte og all dokumentasjon leveres på norsk.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 11

Opplæringsmateriell kan endres kontinuerlig i drift

Innhold og oppsett i tilbudte e-læringskurs samt opplæringsmateriell for klasseromskurs/gruppeundervisning kan endres av Kunden etter behov (egentilpasning), f.eks. hvordan informasjonen er presentert, oppdeling av informasjon, oppretting/endring av quiz, oppretting av sertifiseringstester etc. Leverandøren bes beskrive muligheter og legge  ved dokumentasjon.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 12

Informasjonsmateriell for ansatte, brukere og pårørende

Leverandør skreddersyr tilpasset informasjonsmateriell for de ulike typer teknologi som Kunden anskaffer som kan gis ut til ansatte hos Kunden, samt brukere og pårørende.

Informasjonsmateriell utarbeides i samarbeid med nøkkelpersoner hos Kunden.

Alt infomateriale skal oppdateres av leverandør ved endringer i løpet av avtaleperioden.

Leverandør beskriver hvordan og i hvilke formater informasjonsmateriellet utarbeides (skriftlig/video m.fl). Det skriftlige bør være tilgjengelig i et redigerbart format.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 14

Sikkerhet 
Leverandøren beskriver hvordan sikkerhet i løsningen er ivaretatt iht. rammeverk, normen for informasjonssikkerhet, forskrift og prinsipper for innebygget personvern som gjelder for Kunden.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 15

Løsningsbeskrivelse for sikkerhet

Leverandøren utarbeider en løsningsbeskrivelse for sikkerhet som beskriver hvordan Leveransen oppfyller krav til:

- Inputvalidering

- Autentisering og sesjonshåndtering

- Tilgangskontroll, roller og rettigheter

- Feilhåndtering

- Logging

- Sikring av forbindelser til eksterne system og mellom de ulike løsningskomponenter.

- Kryptering og konfidensialitetssikring

- Tilgjengelighet og sikring mot datatap

- Sikker konfigurasjon og

- Generelle sårbarheter, inkl. beskyttelse mot vanlige feil som «OWASP Top Ten Most Critical Web Application Vulnerabilities» og «OWASP IoT Top 10» samt «OWASP IoT Security Guidance»

Der Leverandørens løsningsbeskrivelse forutsetter at sikkerhetsfunksjoner ivaretas av komponenter som ikke er en del av den leverte løsningen, skal dette dokumenteres spesifikt i løsningsbeskrivelsen.

Leverandørens besvarelse til kravet over

## 3.4 ​Krav til utstyr og løsning

Kapittelet omhandler krav til utstyr og løsning.

### 3.4.1 Krav til utstyr

| Krav nr. | Kravbeskrivelse | Krav- kode M, B | Svar- kode J/N/T |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Batterilevetid Komponenter med batteridrift har lang forventet batterilevetid. Forventet batterilevetid ved normal bruk oppgis for hver type utstyr med batteridrift. Avvikende batterilevetid ved ulike konfigurasjoner oppgis også (eksempelvis overvåking). | B |  |
| 2 | Overvåking av tilhørende komponenter Løsningen inneholder en automatisk overvåking av tilhørende komponenter, faste og trådløse, som detekterer og sender varsler ved eksempelvis lavt batterinivå, strømbortfall, signalbrudd og feil på utstyr. Hvem som er mottakere og behandlere av denne type varsler kan styres i administrativt system. Det er mulig å konfigurere varsel for lavt batteri ut fra batterinivå (eks. ved 30% og 15%). Leverandøren beskriver mekanismene for automatisk overvåking av tilhørende komponenter. | B |  |
| 3 | Pasientvarsling på håndholdt enhet Alarmer fra pasientvarsling mottas på Kundens administrerte mobile utstyr. | B |  |
| 4 | Posisjonering og alarmmottak innendørs Løsningen har posisjonering og alarmmottak i alle områder av bygget der beboere og ansatte kan oppholde seg. Dekningen blir dokumentert gjennom en dekningstest. Leverandøren beskriver hvordan dekning planlegges og testes. | B |  |
| 5 | Posisjonering og alarmmottak utendørs Løsningen har posisjonering og alarmmottak på utsiden av bygget, i nærheten som i hage/uteområde. Dekningsrekkevidde oppgis og dekningen blir dokumentert gjennom en dekningstest. Leverandøren beskriver hvordan dekning planlegges og testes. | B |  |
| 6 | Sikkerhet mot demontering av utstyr Alle komponenter som er tilgjengelig for beboere er beskyttet slik at de ikke lar seg demontere uten verktøy. Leverandør beskriver hvordan dette er ivaretatt for de ulike komponentene som inngår. | B |  |
| 7 | Autentisering av påkoblet utstyr Løsningen har sikker autentisering av påkoblet utstyr. | B |  |
| 8 | Sikker kommunikasjon fra utstyr Data som overføres fra utstyr skal være beskyttet mot uautorisert innsyn og endring. | B |  |
| 9 | Sikre grensesnitt Grensesnitt for kommunikasjon mot utstyr skal være beskyttet mot uautorisert bruk og tilgang. | B |  |
| 10 | Unik identifikator på utstyret Alt utstyr som er påkoblet har unik identifikator i det administrative systemet. | M |  |
| 11 | Mulighet for fjernovervåking/ programmering/ oppdatering Det er mulighet for fjernovervåkning, -programmering, konfigurering og sentral oppdatering av programvaren i utstyr. | M |  |
| 12 | Sikker oppdatering Utstyr skal ha mekanismer for sikker oppdatering av fastvare/lokal programvare, som validerer oppdateringen og beskytter mot uautoriserte endringer. | B |  |
| 13 | Utstyr følger Norsk og Europeisk standard Alt utstyr følger gjeldende norske og europeiske standarder satt for det utstyret som leveres. For områder der standard ikke er vedtatt begrunnes og avklares anvendt format med kunden. Utstyret er CE-merket og nytt fra fabrikk. | M |  |
| 14 | Nye versjoner av utstyr i avtaleperioden Når nye versjoner av utstyr kommer på markedet vil leverandøren tilby disse i sine kommende leveranser til Kunden. Leverandøren beskriver hvordan denne innfasingen vil foregå. | B |  |
| 15 | Materialkvalitet Alarmenhetene og sensorer tåler rutiner for renhold og desinfisering, og varer minimum 2 år med normal bruk. | B |  |

Krav nr 1

Batterilevetid

Komponenter med batteridrift har lang forventet batterilevetid. Forventet batterilevetid ved normal bruk oppgis for hver type utstyr med batteridrift. Avvikende batterilevetid ved ulike konfigurasjoner oppgis også (eksempelvis overvåking).

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 2

Overvåking av tilhørende komponenter

Løsningen inneholder en automatisk overvåking av tilhørende komponenter, faste og trådløse, som detekterer og sender varsler ved eksempelvis lavt batterinivå, strømbortfall, signalbrudd og feil på utstyr. Hvem som er mottakere og behandlere av denne type varsler kan styres i administrativt system. Det er mulig å konfigurere varsel for lavt batteri ut fra batterinivå (eks. ved 30% og 15%).

Leverandøren beskriver mekanismene for automatisk overvåking av tilhørende komponenter.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 3

Pasientvarsling på håndholdt enhet

Alarmer fra pasientvarsling mottas på Kundens administrerte mobile utstyr.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 4

Posisjonering og alarmmottak innendørs

Løsningen har posisjonering og alarmmottak i alle områder av bygget der beboere og ansatte kan oppholde seg. Dekningen blir dokumentert gjennom en dekningstest. Leverandøren beskriver hvordan dekning planlegges og testes.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 5

Posisjonering og alarmmottak utendørs

Løsningen har posisjonering og alarmmottak på utsiden av bygget, i nærheten som i hage/uteområde. Dekningsrekkevidde oppgis og dekningen blir dokumentert gjennom en dekningstest. Leverandøren beskriver hvordan dekning planlegges og testes.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 6

Sikkerhet mot demontering av utstyr

Alle komponenter som er tilgjengelig for beboere er beskyttet slik at de ikke lar seg demontere uten verktøy. Leverandør beskriver hvordan dette er ivaretatt for de ulike komponentene som inngår.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 7

Autentisering av påkoblet utstyr

Løsningen har sikker autentisering av påkoblet utstyr.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 8

Sikker kommunikasjon fra utstyr

Data som overføres fra utstyr skal være beskyttet mot uautorisert innsyn og endring.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 9

Sikre grensesnitt

Grensesnitt for kommunikasjon mot utstyr skal være beskyttet mot uautorisert bruk og tilgang.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 10

Unik identifikator på utstyret

Alt utstyr som er påkoblet har unik identifikator i det administrative systemet.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 11

Mulighet for fjernovervåking/ programmering/ oppdatering

Det er mulighet for fjernovervåkning, -programmering,  konfigurering  og sentral oppdatering av programvaren i utstyr.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 12

Sikker oppdatering

Utstyr skal ha mekanismer for sikker oppdatering av fastvare/lokal programvare, som validerer oppdateringen og beskytter mot uautoriserte endringer.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 13

Utstyr følger Norsk og Europeisk standard

Alt utstyr følger gjeldende norske og europeiske standarder satt for det utstyret som leveres. For områder der standard ikke er vedtatt begrunnes og avklares anvendt format med kunden.

Utstyret er CE-merket og nytt fra fabrikk.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 14

Nye versjoner av utstyr i avtaleperioden

Når nye versjoner av utstyr kommer på markedet vil leverandøren tilby disse i sine kommende leveranser til Kunden. Leverandøren beskriver hvordan denne innfasingen vil foregå.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 15

Materialkvalitet

Alarmenhetene og sensorer tåler rutiner for renhold  og desinfisering, og varer minimum 2 år med normal bruk

Leverandørens besvarelse til kravet over

### 3.4.2 ​Generelle krav

| Krav nr. | Kravbeskrivelse | Krav- kode M, B | Svar- kode J/N/T |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Støtter de vanligste nettleserne Løsningen støtter de vanligste nettlesere (Chrome, Edge, Safari, Internet Explorer, Firefox). | B |  |
| 2 | Skalerbarhet Løsningens arkitektur og utforming tillater at løsningen kan skaleres både mht funksjonalitet/komponenter/moduler, økt antall applikasjonsbrukere og økt innholdsvolum. | B |  |
| 3 | Informasjonsarkitekturen er fleksibel Det er enkelt å gjøre endringer i strukturen/organiseringen av informasjon i løsningen, som å legge til nye enheter/avdelinger med sine brukere og alarmgivere. | B |  |
| 4 | Ansvar for å tilpasse utstyr til Kundens infrastruktur Leverandøren tilpasser sitt lokalt plasserte utstyr slik at det er autorisert for bruk i Kundens nett, basert på Kundens sikkerhetsmessige vurdering, i samhandling med Kunden og Kundens andre tjenesteleverandører. | B |  |
| 5 | Tilpasninger mobilt utstyr Leverandøren legger til rette for at applikasjoner og tjenester som tilbys på mobilt utstyr ivaretar krav til sikkerhet og drift av mobilt utstyr i samarbeid med Kunden og Kundens leverandør av Digitale arbeidsflater. Leverandøren støtter tilgjengeliggjøring og administrasjon av applikasjoner og tjenester på mobilt utstyr via Kundens løsninger for mobil sikring (MDM). | B |  |
| 6 | Overvåkning av løsning Løsningen kan overvåkes med hensyn til driftsstabilitet og tilgjengelighetsgrad av driftsleverandør Løsningen støtter åpne/standardiserte protokoller for overvåkning og analyser. | B |  |
| 7 | Bruk av Kundens avtaler Kjøp av utstyr som skal understøtte avtalen gjøres i de avtaler Kunden har som det naturlig tilhører, slik som pc og mobilt utstyr i Digital arbeidsflate- avtale, nettverksutstyr i Sikker infrastruktur kommunikasjon Trondheim kommune- avtale, applikasjons- og serverdrift i Applikasjonsdrift- avtale for Trondheim kommune, og tilsvarende for Malvik kommune. | M |  |
| 8 | Databehandleravtale Leverandøren skal inngå en databehandleravtale i henhold til Kundens mal for denne, ref. SSA-D Bilag 2 - Vedlegg 1 Mal Databehandleravtale TK. | M |  |

Krav nr 1

Støtter de vanligste nettleserne

Løsningen støtter de vanligste nettlesere (Chrome, Edge, Safari, Internet Explorer, Firefox)

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 2

Skalerbarhet

Løsningens arkitektur og utforming tillater at løsningen kan skaleres både mht funksjonalitet/komponenter/moduler, økt antall applikasjonsbrukere og økt innholdsvolum.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 3

Informasjonsarkitekturen er fleksibel

Det er enkelt å gjøre endringer i strukturen/organiseringen av informasjon i løsningen, som å legge til nye enheter/avdelinger med sine brukere og alarmgivere.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 4

Ansvar for å tilpasse utstyr til Kundens infrastruktur

Leverandøren tilpasser sitt lokalt plasserte utstyr slik at det er autorisert for bruk i Kundens nett, basert på Kundens sikkerhetsmessige vurdering, i samhandling med Kunden og Kundens andre tjenesteleverandører.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 5

Tilpasninger mobilt utstyr

Leverandøren legger til rette for at applikasjoner og tjenester som tilbys på mobilt utstyr ivaretar krav til sikkerhet og drift av mobilt utstyr i samarbeid med Kunden og Kundens leverandør av Digitale arbeidsflater.

Leverandøren støtter tilgjengeliggjøring og administrasjon av applikasjoner og tjenester på mobilt utstyr via Kundens løsninger for mobil sikring (MDM).

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 6

Overvåkning av løsning

Løsningen kan overvåkes med hensyn til driftsstabilitet og tilgjengelighetsgrad av driftsleverandør.

Løsningen støtter åpne/standardiserte protokoller for overvåkning og analyser.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 7

Bruk av Kundens avtaler

Kjøp av utstyr som skal understøtte avtalen gjøres i de avtaler Kunden har som det naturlig tilhører, slik som pc og mobilt utstyr i Digital arbeidsflate- avtale, nettverksutstyr i Sikker infrastruktur kommunikasjon Trondheim kommune- avtale, applikasjons- og serverdrift i Applikasjonsdrift- avtale for Trondheim kommune, og tilsvarende for Malvik kommune.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 8

Databehandleravtale

Leverandøren skal inngå en databehandleravtale i henhold til Kundens mal for denne, ref. SSA-D Bilag 2 - Vedlegg 1 Mal Databehandleravtale TK.

Leverandørens besvarelse til kravet over

### 3.4.3 ​Kapasitet og tilgjengelighet

| Krav nr. | Kravbeskrivelse | Krav- kode M, B | Svar- kode J/N/T |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tilgjengelighet Leverandøren tilbyr en redundant løsning som ivaretar en for bruker opplevd tilgjengelighetsgrad på 99,9%. Leverandøren beskriver infrastrukturmessige forutsetninger fra Kundens andre Leverandører for å sikre nødvendig tilgjengelighetsgrad. Der hele eller deler av løsningen leveres på Leverandørens egen infrastruktur beskriver Leverandøren sin løsning og arkitektur for å ivareta tilgjengelighetsgraden. Målemetode som synliggjør ansvar og grensesnitt for tilbudt leveransemodell er en del av beskrivelsen, herunder hvordan tilgjengelighetsgrad oppnås inn til Kundens konsernnett. | B |  |
| 2 | Antall registrerte brukere og alarmgivere Løsningen har ingen praktisk teknisk begrensning i antall registrerte alarmgivere og brukere. | B |  |
| 3 | Antall samtidige brukere og alarmer Løsningen har ingen praktisk begrensning i antall samtidige brukere og alarmer. | B |  |
| 4 | Mengde lagret data Leverandør beskriver eventuelle begrensninger i informasjonsmengde som kan lagres i systemet. | B |  |
| 5 | Kapasitetsbehov per lokasjon Leverandøren oppgir hvilke kapasitetsbehov løsningen krever pr lokasjon. | B |  |
| 6 | Funksjonalitet ved bortfall av nettverksforbindelse Leverandøren beskriver hvordan funksjonalitet opprettholdes/påvirkes ved bortfall av PAVA-lokasjonens faste nettverksforbindelse. | B |  |
| 7 | Funksjonalitet ved bortfall av strøm Leverandøren beskriver hvordan funksjonalitet opprettholdes/påvirkes ved bortfall av strøm i korte og lengre perioder. Kunden er selv ansvarlig for opprettholdelse av tilgang til strøm. | B |  |
| 8 | Teknisk responstid Det tar ikke mer enn 2 sekunder fra en alarm er initiert, enten manuelt eller automatisk, til den presenteres på varslingsflate for ansatte. Leverandøren beskriver hvilke forhold utenfor deres kontroll som kan påvirke dette. | B |  |

Krav nr 1

Tilgjengelighet

Leverandøren tilbyr en redundant løsning som ivaretar en for bruker opplevd tilgjengelighetsgrad på 99,9%.

Leverandøren beskriver infrastrukturmessige forutsetninger fra Kundens andre Leverandører for å sikre nødvendig tilgjengelighetsgrad.

Der hele eller deler av løsningen leveres på Leverandørens egen infrastruktur beskriver Leverandøren sin løsning og arkitektur for å ivareta tilgjengelighetsgraden.

Målemetode som synliggjør ansvar og grensesnitt for tilbudt leveransemodell er en del av beskrivelsen, herunder hvordan tilgjengelighetsgrad oppnås inn til Kundens konsernnett.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 2

Antall registrerte brukere og alarmgivere

Løsningen har ingen praktisk teknisk begrensning i antall registrerte alarmgivere og brukere.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 3

Antall samtidige brukere og alarmer

Løsningen har ingen praktisk begrensning i antall samtidige brukere og alarmer.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 4

Mengde lagret data

Leverandør beskriver eventuelle begrensninger i informasjonsmengde som kan lagres i systemet.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 5

Kapasitetsbehov per lokasjon

Leverandøren oppgir hvilke kapasitetsbehov løsningen krever pr lokasjon.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 6

Funksjonalitet ved bortfall av nettverksforbindelse

Leverandøren beskriver hvordan funksjonalitet opprettholdes/påvirkes ved bortfall av PAVA-lokasjonens faste nettverksforbindelse.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 7

Funksjonalitet ved bortfall av strøm

Leverandøren beskriver hvordan funksjonalitet opprettholdes/påvirkes ved bortfall av strøm i korte og lengre perioder. Kunden er selv ansvarlig for opprettholdelse av tilgang til strøm.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 8

Teknisk responstid

Det tar ikke mer enn 2 sekunder fra en alarm er initiert, enten manuelt eller automatisk, til den presenteres på varslingsflate for ansatte. Leverandøren beskriver hvilke forhold utenfor deres kontroll som kan påvirke dette.

Leverandørens besvarelse til kravet over

### 3.4.4 Sikkerhet

| Krav nr. | Kravbeskrivelse | Krav- kode M, B | Svar- kode J/N/T |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sikkerhetsnivå for aksessering fra eksterne nett Løsningen sikres tilsvarende sikkerhetsnivå 4 dersom løsningen skal aksesseres fra eksterne nett. Sikkerhetsnivåene er definert på følgende måte: ihttps://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/lover_regler/retningslinjer/2008/rammeverk-for-autentisering-og-uavviseli/4/id505929/ Leverandøren beskriver tilbudt løsning. | M |  |
| 2 | Tilbakestille passord Hvis løsningen benytter autentisering vha. brukernavn/passord mot egen brukerdatabase, er det mulig å stille krav til: - passordkompleksitet og lengde - throtteling eller maksimalt antall påloggingsforsøk Løsningens krav til passord skal konfigureres iht. Trondheim kommunes retningslinjer for passordkvalitet. Det skal eksistere en sikker mekanisme for tilbakestilling av passord, eksempelvis basert på https://github.com/OWASP/CheatSheetSeries/blob/master/cheatsheets/Forgot_Password_Cheat_Sheet.md. | B |  |
| 3 | Unike applikasjonsbrukere Applikasjonsbruker er registrert bare en gang i systemet. | B |  |
| 4 | Ekstern brukerhåndtering Løsningen støtter ekstern autorisering av brukere ved å benytte Kundens Active Directory for rollehåndtering. | B |  |
| 5 | Ekstern autentisering Løsningen støtter ekstern autentisering ved å autentisere brukere mot kundens Active Directory via LDAP, Kerberos eller ADFS m. SAML2-protokollen. | B |  |
| 6 | Tilgangsstyring ved hjelp av roller Løsningen tilbyr roller på flere nivå for applikasjonsbrukere, med tilgang etter arbeidsoppgaver. Roller kan eksempelvis være administrator, enhetsleder og tjenesteutøver. Tilgangsstyring skal gå ut fra formålet med behandlingen av opplysningen. | B |  |
| 7 | Applikasjonsbrukere kan ha flere roller En applikasjonsbruker kan tildeles flere roller i systemet, og velger selv hvilken rolle som skal være aktiv i applikasjonen. For eksempel kan en enhetsleder jobbe som tjenesteutøver i perioder, og vil da trenge annen type tilgang og informasjon etter arbeidsoppgaver. | B |  |
| 8 | Spesifisere og endre tilganger og roller Administrator kan spesifisere og endre hvilke roller som skal ha tilgang til hvilken type og nivå av opplysninger. Dette kan være både lese, skrive og utføre-rettigheter. Nye roller kan defineres av Kunden uten videreutvikling av løsningen. | B |  |
| 9 | Spesialtilganger Enkeltbrukere kan gis spesialtilganger, og administrator kan enkelt liste hvem som har fått tilgang til hva og når tilgang ble gitt. | B |  |
| 10 | Opprette, endre og deaktivere applikasjonsbrukere Kun applikasjonsbrukere som logger på med administrator-rettigheter kan opprette, endre og deaktivere applikasjonsbrukere. | B |  |
| 11 | Deaktivering av tilganger En applikasjonsbruker kan deaktiveres i systemet uten å slettes, samt kunne aktiveres igjen. | B |  |
| 12 | Datostyring og stedfortrederfunksjon Aktivering og deaktiveringen kan settes på dato fram i tid, og i et avgrenset tidsrom. Datostyringen kan også settes på midlertidig endring av tilgangsnivå i løsningen (stedfortrederfunksjon). | B |  |
| 13 | Tilgangsstyring er i henhold til gjeldende lovverk. Tilgangsstyring til systemene håndteres i henhold til personopplysningsloven og helsepersonelloven, med utgangspunkt i at ansatte som bruker systemet skal ha tilgang til relevante opplysninger med grunnlag i tjenstlig behov. Tilgangsstyringen følger alltid gjeldende lovverk og retningslinjer. | M |  |
| 14 | Validering av data Alle grensesnitt skal validere data ift. lovlig innhold, lengde, ondsinnet innhold mv. Valideringen skal sikre systemene mot trusler som SQL/Command injection, cross-site-scripting osv. Det skal benyttes mekanismer som beskytter mot Cross site scripting (XSS), Cross site request forgery (CSRF) og lignende angrep. | B |  |
| 15 | Sikker kommunikasjon All kommunikasjon med Løsningen og mellom komponenter i Løsningen skal foregå over krypterte kanaler, og det skal være mulig å blokkere eventuelle usikre/ukrypterte kommunikasjonsporter. Det skal benyttes anerkjente krypteringsmekanismer uten kjente sårbarheter. | B |  |
| 16 | Sikkerhet som grunninnstilling Løsningen skal leveres med en default sikker konfigurasjon. Komponenter som løsningen bygger på skal ikke ha kjente sårbarheter, unødvendige funksjoner skal være avslått (porter, tjenester, kontoer, rettigheter), default kontoer og tilganger skal være deaktivert, feilmeldinger skal ikke gi unødvendig informasjon til sluttbruker, og servere og rammeverk skal være konfigurert iht. gjeldende sikkerhetsanbefalinger. | B |  |
| 17 | Sikker epost For løsninger som skal sende ut epost med avsenderadresse under Trondheim kommunes domenenavn, skal utsendelsen primært foregå via Trondheim kommunes epostløsning. Om løsningen sender epost fra egen server, skal denne ha ip som kan registreres i TKs SPF-record og støtte DKIM signering. | B |  |
| 18 | Angrepsdeteksjon Hvis løsningen har tjenester eksponert på eksterne nettverk skal løsningen skal ha innebygget funksjonalitet for oppdage og varsle om forsøk på angrep, som brute force påloggingsforsøk, automatisert scanning, input som ikke skal kunne komme fra klienten, unormale bruksmønster eller tempo som tyder på automatiserte angrep. Løsningen bør kunne sperre brukertilganger, IP-adresser og lignende basert på oppdaget angrepsforsøk. | B |  |
| 19 | Mobil sikkerhet Hvis løsningen består av en mobilapp, skal denne ivareta kravene i OWASP Mobile AppSec verification standard. Hvis applikasjonen lagrer eller gir tilgang til sensitive personopplysninger skal kravene til L2 oppfylles. | B |  |
| 20 | Sikkerhetstesting Leverandør gjennomfører sikkerhetstester i henhold til anerkjente retningslinjer for sikkerhetstesting, som OWASP Application Security Verification Standard (https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Application_Security_Verification_Standard_Project ). Resultatene dokumenteres og gjøres tilgjengelig for Kunden. | B |  |
| 21 | Tilgang via Norsk helsenett Hvis løsningen tilbys som en tjeneste kan denne nås via Norsk Helsenett. | M |  |

Krav nr 1

Sikkerhetsnivå for aksessering  fra eksterne nett

Løsningen sikres tilsvarende sikkerhetsnivå 4 dersom løsningen skal aksesseres fra eksterne nett. Sikkerhetsnivåene er definert på følgende måte: ihttps://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/lover_regler/retningslinjer/2008/rammeverk-for-autentisering-og-uavviseli/4/id505929/

Leverandøren beskriver tilbudt løsning

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 2

Tilbakestille passord

Hvis løsningen benytter autentisering vha. brukernavn/passord mot egen brukerdatabase, er det mulig å stille krav til:

- passordkompleksitet og lengde

- throtteling eller maksimalt antall påloggingsforsøk

Løsningens krav til passord skal konfigureres iht. Trondheim kommunes retningslinjer for passordkvalitet. Det skal eksistere en sikker mekanisme for tilbakestilling av passord, eksempelvis basert på https://github.com/OWASP/CheatSheetSeries/blob/master/cheatsheets/Forgot_Password_Cheat_Sheet.md.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 3

Unike applikasjonsbrukere

Applikasjonsbruker er registrert bare en gang i systemet.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 4

Ekstern brukerhåndtering

Løsningen støtter ekstern autorisering av brukere ved å benytte Kundens Active Directory for rollehåndtering.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 5

Ekstern autentisering

Løsningen støtter ekstern autentisering ved å autentisere brukere mot kundens Active Directory via LDAP, Kerberos eller ADFS m. SAML2-protokollen.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 6

Tilgangsstyring ved hjelp av roller

Løsningen tilbyr roller på flere nivå for applikasjonsbrukere, med tilgang etter arbeidsoppgaver. Roller kan eksempelvis være administrator, enhetsleder og tjenesteutøver.

Tilgangsstyring skal gå ut fra formålet med behandlingen av opplysningen.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 7

Applikasjonsbrukere kan ha flere roller

En applikasjonsbruker kan tildeles flere roller i systemet, og velger selv hvilken rolle som skal være aktiv i applikasjonen. For eksempel kan en enhetsleder jobbe som tjenesteutøver i perioder, og vil da trenge annen type tilgang og informasjon etter arbeidsoppgaver.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 8

Spesifisere og endre tilganger og roller

Administrator kan spesifisere og endre hvilke roller som skal ha tilgang til hvilken type og nivå av opplysninger. Dette kan være både lese, skrive og utføre-rettigheter. Nye roller kan defineres av Kunden uten videreutvikling av løsningen.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 9

Spesialtilganger

Enkeltbrukere kan gis spesialtilganger, og administrator kan enkelt liste hvem som har fått tilgang til hva og når tilgang ble gitt.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 10

Opprette, endre og deaktivere applikasjonsbrukere

Kun applikasjonsbrukere som logger på med administrator-rettigheter kan opprette, endre og deaktivere applikasjonsbrukere.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 11

Deaktivering av tilganger

En applikasjonsbruker kan deaktiveres i systemet uten å slettes, samt kunne aktiveres igjen.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 12

Datostyring og stedfortrederfunksjon

Aktivering og deaktiveringen kan settes på dato fram i tid, og i et avgrenset tidsrom.

Datostyringen kan også settes på midlertidig endring av tilgangsnivå i løsningen (stedfortrederfunksjon).

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 13

Tilgangsstyring er i henhold til gjeldende lovverk

Tilgangsstyring til systemene håndteres i henhold til personopplysningsloven og helsepersonelloven, med utgangspunkt i at ansatte som bruker systemet skal ha tilgang til relevante opplysninger med grunnlag i tjenstlig behov.

Tilgangsstyringen følger alltid gjeldende lovverk og retningslinjer.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 14

Validering av data

Alle grensesnitt skal validere data ift. lovlig innhold, lengde, ondsinnet innhold mv.  Valideringen skal sikre systemene mot trusler som SQL/Command injection, cross-site-scripting osv.   Det skal benyttes mekanismer som beskytter mot Cross site scripting (XSS), Cross site request forgery (CSRF) og lignende angrep

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 15

Sikker kommunikasjon

All kommunikasjon med Løsningen og mellom komponenter i Løsningen skal foregå over krypterte kanaler, og det skal være mulig å blokkere eventuelle usikre/ukrypterte kommunikasjonsporter. Det skal benyttes anerkjente krypteringsmekanismer uten kjente sårbarheter.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 16

Sikkerhet som grunninnstilling

Løsningen skal leveres med en default sikker konfigurasjon.  Komponenter som løsningen bygger på skal ikke ha kjente sårbarheter, unødvendige funksjoner skal være avslått (porter, tjenester, kontoer, rettigheter), default kontoer og tilganger skal være deaktivert, feilmeldinger skal ikke gi unødvendig informasjon til sluttbruker,  og servere og rammeverk skal være konfigurert iht. gjeldende sikkerhetsanbefalinger.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 17

Sikker epost

For løsninger som skal sende ut epost med avsenderadresse under Trondheim kommunes domenenavn, skal utsendelsen primært foregå via Trondheim kommunes epostløsning. Om løsningen sender epost fra egen server, skal denne ha ip som kan registreres i TKs SPF-record og støtte DKIM signering.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 18

Angrepsdeteksjon

Hvis løsningen har tjenester eksponert på eksterne nettverk skal løsningen skal ha innebygget funksjonalitet for oppdage og varsle om forsøk på angrep, som brute force påloggingsforsøk, automatisert scanning, input som ikke skal kunne komme fra klienten, unormale bruksmønster eller tempo som tyder på automatiserte angrep.  Løsningen bør kunne sperre brukertilganger, IP-adresser og lignende basert på oppdaget angrepsforsøk.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 19

Mobil sikkerhet

Hvis løsningen består av en mobilapp, skal denne ivareta kravene i OWASP Mobile AppSec verification standard. Hvis applikasjonen lagrer eller gir tilgang til sensitive personopplysninger skal kravene til L2 oppfylles.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 20

Sikkerhetstesting

Leverandør gjennomfører sikkerhetstester i henhold til anerkjente retningslinjer for sikkerhetstesting, som OWASP Application Security Verification Standard (https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Application_Security_Verification_Standard_Project ). Resultatene dokumenteres og gjøres tilgjengelig for Kunden.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 21

Tilgang via Norsk helsenett

Hvis løsningen tilbys som en tjeneste kan denne nås via Norsk Helsenett

Leverandørens besvarelse til kravet over

### 3.4.5 Brukskvalitet

| Krav nr. | Kravbeskrivelse | Krav- kode M, B | Svar- kode J/N/T |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Brukeropplevd responstid i applikasjonen Applikasjonen oppleves responsiv i alle operasjoner. | B |  |
| 2 | Norsk språk Det er norsk språk i alle brukergrensesnitt. | B |  |
| 3 | Oversiktlig og selvforklarende skjermbilder Brukergrensesnitt har en logikk som er lettforståelig og som er gjenkjennbar (bruk av konvensjoner). | B |  |
| 4 | Kontekstuell hjelp-funksjon Løsningen tilbyr hjelp ut fra den oppgaven som forsøkes utført. Dette gjelder både interne grensesnitt (interne applikasjonsbrukere) og evt. eksterne/publikumsrettede tjenester. Løsninger som ikke innehar et brukergrensesnitt hvor dette kan ivaretas, er selvforklarende i form av symbol og fargebruk. | B |  |
| 5 | Responsivt design Løsningen benytter responsivt design for å støtte bruk av flere typer enheter. | M |  |

Krav nr 1

Brukeropplevd responstid i applikasjonen

Applikasjonen oppleves responsiv i alle operasjoner.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 2

Norsk språk

Det er norsk språk i alle brukergrensesnitt.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 3

Oversiktlig og selvforklarende skjermbilder

Brukergrensesnitt har en logikk som er lettforståelig og som er gjenkjennbar (bruk av konvensjoner).

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 4

Kontekstuell hjelp-funksjon

Løsningen tilbyr hjelp ut fra den oppgaven som forsøkes utført. Dette gjelder både interne grensesnitt (interne applikasjonsbrukere) og evt. eksterne/publikumsrettede tjenester. Løsninger som ikke innehar et brukergrensesnitt hvor dette kan ivaretas, er selvforklarende i form av symbol og fargebruk.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 5

Responsivt design

Løsningen benytter responsivt design for å støtte bruk av flere typer enheter.

Leverandørens besvarelse til kravet over

### 3.4.6 ​Universell utforming

Krav knyttet til Universell utforming følger i dette kapittelet.

| Krav nr. | Kravbeskrivelse | Krav- kode M, B | Svar- kode J/N/T |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Forskrift for Universell utforming for IKT Løsningen følger “Forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske(IKT)-løsninger”. | M |  |
| 2 | Løsningen oppfyller WCAG 2.1 Hvis løsningen består av en webapplikasjon er denne tilrettelagt for at alt ikke-tekstlig innhold som presenteres for applikasjonsbrukeren, har et tekstalternativ som har samme formål, med unntak av situasjonene som er beskrevet i pkt. 1.1.1 i WCAG 2.1. Kunden ønsker å følge WCAG 2.1 selv om det i utgangspunktet er krav til webløsninger utviklet for allmennheten. | B |  |
| 3 | Utstyret er universelt utformet Utstyr i løsningen, som skal benyttes av pasienter, ansatte og pårørende er universelt utformet, er enkelt og intuitivt i bruk, og fungerer for personer med ulike individuelle behov og ulike former for funksjonsvansker. | B |  |

Krav nr 1

Forskrift for Universell utforming for IKT

Løsningen følger “Forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske(IKT)-løsninger”.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 2

Løsningen oppfyller WCAG 2.1

Hvis løsningen består av en webapplikasjon er denne  tilrettelagt for at alt ikke-tekstlig innhold som presenteres for applikasjonsbrukeren, har et tekstalternativ som har samme formål, med unntak av situasjonene som er beskrevet i pkt. 1.1.1 i WCAG 2.1.

Kunden ønsker å følge WCAG 2.1 selv om det i utgangspunktet er krav til webløsninger utviklet for allmennheten.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 3

Utstyret er universelt utformet

Utstyr i løsningen, som skal benyttes av pasienter, ansatte og pårørende er universelt utformet, er enkelt og intuitivt i bruk, og fungerer for personer med ulike individuelle behov og ulike former for funksjonsvansker.

Leverandørens besvarelse til kravet over

### 3.4.7 ​Logg

Kapittelet beskriver krav knyttet til logg i løsningen.

| Krav nr. | Kravbeskrivelse | Krav- kode M, B | Svar- kode J/N/T |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatisk logging av alarmer Løsningen logger automatisk alle mottak av varsel/alarmer/utkvittering med bruker-/utstyrsidentifikasjon, type varsel/alarm og eventuelt kritikalitet. Loggen skiller mellom alarmer utløst av beboer og rene tekniske meldinger som utstyret sender. | M |  |
| 2 | Automatisk logging av hendelser Løsningen logger automatisk alle hendelser fra sensorer med bruker-/utstyrsidentifikasjon, type hendelse. | M |  |
| 2 | Innhold i hendelseslogg Alle hendelser loggføres i en hendelseslogg som minimum inneholder: - tidspunkt for alarmen/varsel/hendelse - hvilken alarm som er utløst - tidspunkt for formidling av alarm (videresendt fra varslingsliste) - hvem alarmen er formidlet videre til (videresendt fra varslingsliste) - hvilket utstyr (sensor) som har utløst alarmen - gjentatte alarmer i påvente av hjelp på aktuell hendelse - tidspunkt for kvittering av alarm Hendelsesloggen dokumenterer også tekniske alarmer. | M |  |
| 3 | Logging av hendelsesforløp ved utløst varsel Løsningen logger hvem som gjør hva, og når, i et hendelsesforløp ved alle utløste varsler. Med varsel menes alle hendelser utløst av passive eller aktive sensorer. | B |  |
| 4 | Logging av hendelsesforløp ved teknisk alarm Løsningen logger hvem som gjør hva, og når, i et hendelsesforløp ved tekniske alarmer. | B |  |
| 5 | Logging av applikasjonsbrukers aktivitet Løsningen logger all aktivitet i systemet. Retningslinjer for tilgang til logg etableres i samarbeid med Kunden før første leveranse overleveres til drift. | M |  |
| 6 | Alle konfigurasjonsendringer logges Alle endringer i konfigurasjon på utstyr lagres i egen logg med informasjon om hva som ble endret (fra - til), når og av hvem. | M |  |
| 7 | Oppbevaringstid for logger Det er mulig å konfigurere oppbevaringstid for logger, og automatisk sletting av logger som overstiger konfigurert lagringstid. | M |  |
| 8 | Beskyttelse av logger Tilgang til logger skal være tilgangsstyrt, og logger skal beskyttes mot endringer. | M |  |

Krav nr 1

Automatisk logging av alarmer

Løsningen logger automatisk alle mottak av varsel/alarmer/utkvittering med bruker-/utstyrsidentifikasjon, type varsel/alarm og eventuelt kritikalitet.

Loggen skiller mellom alarmer utløst av beboer og rene tekniske meldinger som utstyret sender.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 2

Innhold i hendelseslogg

Alle hendelser loggføres i en hendelseslogg som minimum inneholder:

- tidspunkt for alarmen/varsel/hendelse

- hvilken alarm som er utløst

- tidspunkt for formidling av alarm (videresendt fra varslingsliste)

- hvem alarmen er formidlet videre til (videresendt fra varslingsliste)

- hvilket utstyr (sensor) som har utløst alarmen

- gjentatte alarmer i påvente av hjelp på aktuell hendelse

- tidspunkt for kvittering av alarm

Hendelsesloggen dokumenterer også tekniske alarmer.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 3

Logging av hendelsesforløp ved utløst varsel

Løsningen logger hvem som gjør hva, og når, i et hendelsesforløp ved alle utløste varsler. Med varsel menes alle hendelser utløst av passive eller aktive sensorer.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 4

Logging av hendelsesforløp ved teknisk alarm

Løsningen logger hvem som gjør hva, og når, i et hendelsesforløp ved tekniske alarmer.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 5

Logging av applikasjonsbrukers aktivitet

Løsningen logger all aktivitet i systemet. Retningslinjer for tilgang til logg etableres i samarbeid med Kunden før første leveranse overleveres til drift.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 6

Alle konfigurasjonsendringer logges

Alle endringer i konfigurasjon på utstyr lagres i egen logg med informasjon om hva som ble endret (fra - til), når og av hvem.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 7

Oppbevaringstid for logger

Det er mulig å konfigurere oppbevaringstid for logger, og automatisk sletting av logger som overstiger konfigurert lagringstid

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 8

Beskyttelse av logger

Tilgang til logger skal være tilgangsstyrt, og logger skal beskyttes mot endringer.

Leverandørens besvarelse til kravet over

### 3.4.8 ​Rapportering

Som dokumentasjon på servicenivå fra Kunden til beboere skal logger bevares og sikres mot endringer. Det skal også være mulig å ta ut rapporter på valgte KPIer basert på loggen.

| Krav nr. | Kravbeskrivelse | Krav- kode M, B | Svar- kode J/N/T |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Søke og filtrere på utstyr Det er enkelt å filtrere/søke etter spesifikk type utstyr i løsningen og ta ut rapporter/statistikk. | B |  |
| 2 | Søke og filtrere på avdeling Det er mulig å ta ut rapporter på utstyr inndelt i avdelingsnivå. | B |  |
| 3 | Rapport og statistikk over beboere Det er mulig å søke/filtrere og ta ut statistikk/rapport på beboere etter gitte søkekriterier. Eksempler kan være alfabetisk brukerliste, antall utløste alarmer, responstid. | B |  |
| 4 | Standardrapporter Det leveres et sett ferdige rapporter som kan eksporteres til vanligste formater (eks. html, excel, pdf osv). Leverandøren beskriver innholdet i standardrapportene. | B |  |
| 5 | Eksport av rapporter Det er enkelt å opprette og lagre lokale og globale rapportmaler/filter som kan gjenbrukes og eksporteres til ulike format (eks. html, excel, pdf, osv). | B |  |
| 6 | Eksport av data Det er enkelt å eksportere data fra løsningen i et format som kan benyttes i Kundens eget analyseverktøy (eksempelvis excel, PowerBI, Qlik). | B |  |
| 7 | Dynamisk genererte rapporter Det er mulig å sette opp at et sett med rapporter blir generert dynamisk, eks hver uke, mnd, år Disse rapportene kan inneholde samlet for all aktivitet, eller man kan generere en rapport for en gitt beboer, eller type alarm. | B |  |
| 8 | Bestille oppsett av nye rapporter Kunden kan bestille oppsett av nye rapporter etter behov som dukker opp i kontraktsperioden. | B |  |
| 9 | Uttrekk av statistikk Kunden kan hente ut egen statistikk, uten å måtte etterspørre leverandør. Løsningen er dynamisk så det er mulig å tilpasse utvalg og presentasjonsform. | B |  |
| 10 | Rapportering på responstid Det er mulig å enkelt ta ut rapporter på - antall alarmer - antall alarmer med responstid over eksempelvis 5 minutter | B |  |

Krav nr 1

Søke og filtrere på utstyr

Det er enkelt å filtrere/søke etter spesifikk type utstyr i løsningen og ta ut rapporter/statistikk.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 2

Søke og filtrere på avdeling

Det er mulig å ta ut rapporter på utstyr inndelt i avdelingsnivå.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 3

Rapport og statistikk over beboere

Det er mulig å søke/filtrere og ta ut statistikk/rapport på beboere etter gitte søkekriterier.

Eksempler kan være alfabetisk brukerliste, antall utløste alarmer, responstid.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 4

Standardrapporter

Det leveres et sett ferdige rapporter som kan eksporteres til vanligste formater (eks. html, excel, pdf osv).

Leverandøren beskriver innholdet i standardrapportene.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 5

Eksport av rapporter

Det er enkelt å opprette og lagre lokale og globale rapportmaler/filter som kan gjenbrukes og eksporteres til ulike format (eks. html, excel, pdf, osv).

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 6

Eksport av data

Det er enkelt å eksportere data fra løsningen i et format som kan benyttes i Kundens eget analyseverktøy (eksempelvis excel, PowerBI, Qlik).

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 7

Dynamisk genererte rapporter

Det er mulig å sette opp at et sett med rapporter blir generert dynamisk, eks hver uke, mnd, år

Disse rapportene kan inneholde samlet for all aktivitet, eller man kan generere en rapport for en gitt beboer, eller type alarm.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 8

Bestille oppsett av nye rapporter

Kunden kan bestille oppsett av nye rapporter etter behov som dukker opp i kontraktsperioden.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 9

Uttrekk av statistikk

Kunden kan hente ut egen statistikk, uten å måtte etterspørre leverandør. Løsningen er dynamisk så det er mulig å tilpasse utvalg og presentasjonsform.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 10

Rapportering på responstid

Det er mulig å enkelt ta ut rapporter på

- antall alarmer

- antall alarmer med responstid over eksempelvis 5 minutter

Leverandørens besvarelse til kravet over

## 3.5 ​Krav til integrasjon

| Krav nr. | Kravbeskrivelse | Krav- kode M, B | Svar- kode J/N/T |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ansvar for integrasjoner Leverandøren tar ansvar for etablering av alle integrasjoner som berører pasientvarslingsanlegget. | B |  |
| 2 | Ansvar for verifisering og godkjenninger av integrasjoner Leverandøren tar ansvar for verifisering av og nødvendige godkjenninger av integrasjoner mellom mellomvare / pasientvarslingsanlegg og Kundens løsninger. | B |  |
| 3 | Åpne grensesnitt Løsningen har åpne API / grensesnitt for tilknytning av sensorer eller tjenester. Det oppgis hvilke API’er som er tilgjengelig, tilgjengelighet for dokumentasjon for API, og evt. begrensninger for bruk av APIene. | B |  |
| 4 | Pasientjournal Leverandøren beskriver muligheter / APIer for integrasjon med EPJ. Se SSA-K Bilag 1 Funksjonelle krav for aktuelle EPJ. | B |  |
| 5 | Integrasjon med Active Directory (AD) for autentisering og autorisering Løsningen forholder seg til AD for brukerhåndtering. | B |  |
| 6 | Brukeradministrasjon Løsningen skal tilby grensesnitt for brukeradministrasjon og administrasjon av tilganger. Grensesnittene skal kunne gjøre det mulig å opprette / deaktivere brukere, flytte brukere mellom organisasjonsenheter, roller og grupper. | B |  |
| 7 | Åpning av dører ved brann og strømbrudd Ved brann og strømbrudd låses dører styrt av Pasientvarslingsanlegget opp. | B |  |
| 8 | Manuell åpning av alle dører styrt av Pasientvarsling Det er montert en manuell bryter i hver etasje for å åpne alle dører styrt av pasientvarslingsanlegget for å overstyre i tilfeller der pasientvarsling har sluttet å fungere / respondere. | B |  |
| 9 | Løsningen kan varsle for andre løsninger/utstyr/ tjenester/sensorer Løsningen omfatter mulighet for varsel fra andre velferdsteknologiske løsninger/utstyr/tjenester/sensorer som ikke er levert fra Leverandøren. Leverandøren beskriver de integrasjonene som allerede er laget for andre løsninger og hvilke grensesnittstandarder / protokoller som støttes. | B |  |
| 10 | Tilby tjenester Informasjon som skapes i løsningen tilbys som tjenester som kan kalles fra andre systemer. Disse er strukturert og på et riktig nivå mtp konsumenter av tjenestene. Leverandøren beskriver tilgjengelige tjenestegrensesnitt og dokumentasjon av disse. | B |  |

Krav nr 1

Ansvar for integrasjoner

Leverandøren tar ansvar for etablering av alle integrasjoner som berører pasientvarslingsanlegget.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 2

Ansvar for verifisering og godkjenninger av integrasjoner

Leverandøren tar ansvar for verifisering av og nødvendige godkjenninger av integrasjoner mellom mellomvare / pasientvarslingsanlegg og Kundens løsninger.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 3

Åpne grensesnitt

Løsningen har åpne API / grensesnitt for tilknytning av sensorer eller tjenester. Det oppgis hvilke API’er som er tilgjengelig, tilgjengelighet for dokumentasjon for API, og evt. begrensninger for bruk av APIene.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 4

Pasientjournal

Leverandøren beskriver muligheter / APIer for integrasjon med EPJ. Se SSA-K Bilag 1 Funksjonelle krav  for aktuelle EPJ.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 5

Integrasjon med Active Directory (AD) for autentisering og autorisering

Løsningen forholder seg til AD for brukerhåndtering.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 6

Brukeradministrasjon

Løsningen skal tilby grensesnitt for brukeradministrasjon og administrasjon av tilganger. Grensesnittene  skal kunne gjøre det mulig å opprette / deaktivere brukere, flytte brukere mellom organisasjonsenheter, roller og grupper

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 7

Åpning av dører ved brann og strømbrudd

Ved brann og strømbrudd låses dører styrt av Pasientvarslingsanlegget opp

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 8

Manuell åpning av alle dører styrt av Pasientvarsling

Det er montert en manuell bryter i hver etasje for å åpne alle dører styrt av pasientvarslingsanlegget for å overstyre i tilfeller der pasientvarsling har sluttet å fungere / respondere.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 9

Løsningen kan varsle for andre løsninger/utstyr/ tjenester/sensorer

Løsningen omfatter mulighet for varsel fra andre velferdsteknologiske løsninger/utstyr/tjenester/sensorer som ikke er levert fra Leverandøren. Leverandøren beskriver de integrasjonene som allerede er laget for andre løsninger og hvilke grensesnittstandarder / protokoller som støttes.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 10

Tilby tjenester

Informasjon som skapes i løsningen tilbys som tjenester som kan kalles fra andre systemer. Disse er strukturert og på et riktig nivå mtp konsumenter av tjenestene. Leverandøren beskriver tilgjengelige tjenestegrensesnitt og dokumentasjon av disse.

Leverandørens besvarelse til kravet over

## 3.7 Sensorer

I dette kapittelet listes det opp en rekke sensortyper oppdragsgiver er kjent med og som ønskes tilbudt. Leverandøren beskriver tilbudte sensorer i Bilag 2 og priser dem i Bilag 7.

| Krav nr. | Kravbeskrivelse | Krav- kode M, B | Svar- kode J/N/T |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deteksjon av fall - sensor i rom Løsningen detekterer fall ved hjelp av sensor montert i rom. Leverandøren beskriver type og funksjon. | B |  |
| 2 | Deteksjon av fall - kroppsnær sensor Løsningen detekterer fall ved hjelp av kroppsnær sensor. Leverandøren beskriver type og funksjon. | B |  |
| 3 | Deteksjon av bevegelse i seng Løsningen inneholder sensor for deteksjon av bevegelse i seng. Leverandøren beskriver type og funksjon. | B |  |
| 4 | Deteksjon av bevegelse ut av seng Løsningen inneholder sensor for deteksjon av bevegelse ut av seng . Leverandøren beskriver type og funksjon. | B |  |
| 5 | Deteksjon av lyd (som alarmgiver) Løsningen inneholder sensor for deteksjon av lyd som alarmgiver. Leverandøren beskriver type og funksjon. | B |  |
| 6 | Deteksjon av sug/blås (som alarmgiver) Løsningen inneholder sensor for deteksjon av sug/blås som alarmgiver . Leverandøren beskriver type og funksjon. | B |  |
| 7 | Kinnbryter (som alarmgiver) Løsningen inneholder kinnbryter som alarmgiver. Leverandøren beskriver type og funksjon. | B |  |
| 8 | Lett trykk/klypebryter (som alarmgiver) Løsningen inneholder sensor for lett trykk/klypebryter som alarmgiver. Leverandøren beskriver type og funksjon. | B |  |
| 9 | Deteksjon av epilepsianfall Løsningen inneholder sensor for deteksjon av epilepsianfall. Leverandøren beskriver type og funksjon. | B |  |
| 10 | Trekkesnor Løsningen inneholder flyttbar trekkesnor (ikke fastmontert). Leverandøren beskriver type og funksjon. | B |  |
| 11 | App som alarmgiver Løsningen inneholder mulighet for at beboere kan bruke app som alarmgiver på sin egen smarttelefon eller lignende. Leverandøren bes beskrive muligheter for app. | B |  |
| 12 | Øvrige sensorer Leverandøren beskriver øvrige sensorer som tilbys og hvilke funksjoner de dekker. | B |  |

Krav nr 1

Deteksjon av fall - sensor i rom

Løsningen detekterer fall ved hjelp av sensor montert i rom. Leverandøren beskriver type og funksjon

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 2

Deteksjon av fall - kroppsnær sensor

Løsningen detekterer fall ved hjelp av kroppsnær sensor. Leverandøren beskriver type og funksjon.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 3

Deteksjon av bevegelse i seng

Løsningen inneholder sensor for deteksjon av bevegelse i seng. Leverandøren beskriver type og funksjon.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 4

Deteksjon av bevegelse ut av seng

Løsningen inneholder sensor for deteksjon av bevegelse ut av seng . Leverandøren beskriver type og funksjon.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 5

Deteksjon av lyd (som alarmgiver)

Løsningen inneholder sensor for deteksjon av lyd som alarmgiver. Leverandøren beskriver type og funksjon

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 6

Deteksjon av sug/blås (som alarmgiver)

Løsningen inneholder sensor for deteksjon av sug/blås som alarmgiver . Leverandøren beskriver type og funksjon.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 7

Kinnbryter (som alarmgiver)

Løsningen inneholder kinnbryter som alarmgiver. Leverandøren beskriver type og funksjon.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 8

Lett trykk/klypebryter (som alarmgiver)

Løsningen inneholder sensor for lett trykk/klypebryter som alarmgiver. Leverandøren beskriver type og funksjon.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 9

Deteksjon av epilepsianfall

Løsningen inneholder sensor for deteksjon av epilepsianfall. Leverandøren beskriver type og funksjon.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 10

Trekkesnor

Løsningen inneholder flyttbar trekkesnor (ikke fastmontert). Leverandøren beskriver type og funksjon.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 11

App som alarmgiver

Løsningen inneholder mulighet for at beboere kan bruke app som alarmgiver på sin egen smarttelefon eller lignende. Leverandøren bes beskrive muligheter for app.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 12

Øvrige sensorer

Leverandøren beskriver øvrige sensorer som tilbys og hvilke funksjoner de dekker.

Leverandørens besvarelse til kravet over

## 3.8 Dørlås og porttelefon

Tabellen under angir krav knyttet til dørlås og porttelefon.

Leverandøren kan velge å tilby dørlåser som en del av pasientvarslingsanlegget eller levere styring av dørlåser. Priser for dørlåser angis i Bilag 7, alternativt avhengigheter til andre leverandører av dørlåser.

| Krav nr. | Kravbeskrivelse | Krav- kode M, B | Svar- kode J/N/T |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Låsing ved lukking Ved lukking låses døren automatisk. | B |  |
| 2 | Dør fremstår som ulåst fra innsiden Selv om døren er låst kan den åpnes fra innsiden utelukkende basert på at dørhåndtaket trykkes ned. | B |  |
| 3 | Berøringsfri opplåsing Det er mulig å låse opp dører uten aktiv handling basert på rolle satt i pasientvarslingssystemet. | B |  |
| 4 | Responstid Fra en person kommer frem til døren til låsen har identifisert vedkommende, sjekket med pasientvarslingsystemet og fysisk låst opp døren går det ikke mer enn 2 sekunder. | B |  |
| 5 | Feilåpning Sensor som identifiserer den som ønsker å åpne dør har en begrenset radius slik at dører ikke åpnes når personer passer i korridoren. | B |  |
| 6 | Registrering av dørpassering Det registreres hvem som passerer døren uavhengig av låsing og dette kommunisers til pasientvarslingssystemet for posisjonering. | B |  |
| 7 | Leverandørens krav til dørmiljø Leverandøren beskriver de kravene som stilles til dørmiljøet for tilbudt dørlås. | B |  |
| 8 | Porttelefon Leverandører beskriver funksjonalitet for løsningens porttelefon og hvordan denne samvirker med Kundens skallsikring. | B |  |

Krav nr 1

Låsing ved lukking

Ved lukking låses døren automatisk.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 2

Dør fremstår som ulåst fra innsiden

Selv om døren er låst kan den åpnes fra innsiden utelukkende basert på at dørhåndtaket trykkes ned

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 3

Berøringsfri opplåsing

Det er mulig å låse opp dører uten aktiv handling basert på rolle satt i pasientvarslingssystemet

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 4

Responstid

Fra en person kommer frem til døren til låsen har identifisert vedkommende, sjekket med pasientvarslingsystemet og fysisk låst opp døren går det ikke mer enn 2 sekunder.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 5

Feilåpning

Sensor som identifiserer den som ønsker å åpne dør har en begrenset radius slik at dører ikke åpnes når personer passer i korridoren.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 6

Registrering av dørpassering

Det registreres hvem som passerer døren uavhengig av låsing og dette kommunisers til pasientvarslingssystemet for posisjonering

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 7

Leverandørens krav til dørmiljø

Leverandøren beskriver de kravene som stilles til dørmiljøet for tilbudt dørlås.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 8

Porttelefon

Leverandører beskriver funksjonalitet for løsningens porttelefon og hvordan denne samvirker med Kundens skallsikring.

Leverandørens besvarelse til kravet over

## 3.9 ​Referanser/vedlegg

- Kundens It-arkitekturportal - https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/arkitektur/prinsipper

  - Arkitekturprinsipper for Trondheim kommune.pdf

  - Arkivarkitekturprinsipper for Trondheim kommune.pdf

  - Sikkerhetsprinsipper for Trondheim kommune.pdf

  - Prinsipper for IT-støtte og saksbehandling.pdf

- Norm for informasjonssikkerhet.pdf - https://ehelse.no/personvern-og-informasjonssikkerhet/norm-for-informasjonssikkerhet

- Nasjonale arkitekturprinsipper: https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalisering-og-samordning/nasjonal-arkitektur/overordnede-it-arkitekturprinsipper

- Referansekatalog fra Difi https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalisering-og-samordning/standarder/referansekatalogen

# 4 Utfyllende punkter til SSA-K avtaletekst

- Avtalen punkt 1.1 Avtalens omfang

- Dersom det etter Leverandørens mening er åpenbare feil eller uklarheter i Kundens kravspesifikasjon, skal Leverandøren påpeke dette her.

## Avtalens punkt 2.1.1 Utstyr og programvare

Dersom tilbudt programvare og utstyr ikke har slike funksjoner, egenskaper og kvalitet som følger av standard produktbeskrivelse/-spesifikasjon, brukerveiledning mv. som Leverandøren lar følge med ved salg av disse produktene, skal dette fremkomme her.

Dersom det er nødvendig å oppgradere Kundens tekniske plattform, slik den er beskrevet i bilag 3, for at Leverandørens ytelser skal fungere som avtalt, skal dette spesifiseres her.

## Avtalens punkt 2.1.3 Forholdet til standard lisens- og avtalevilkår

I den utstrekning standardprogramvare som er omfattet av leveransen må leveres under standard lisensbetingelser, skal dette fremkomme her. Kopi av lisensbetingelsene skal være vedlagt som bilag 10. Det er viktig for Leverandøren å være klar over at lisensbetingelser for standardprogramvare ikke ved motstrid gjelder foran SSA-K avtalen. Det er kun de forhold som er angitt i punkt 2.1.3 i avtalens bestemmelser hvor lisensavtalen for standardprogramvare gjelder foran SSA-K. Dette gjelder i all hovedsak standard lisensbetingelser om disposisjonsrett og rettsmangler. Videre er det i SSA-K gjort visse unntak for Leverandørens feilrettingsplikt for samme programvare.

I den utstrekning det er avvik mellom lisensbetingelsenes bestemmelser om disposisjonsrett og denne avtalens bestemmelser om disposisjonsrett, skal dette fremkomme her.

## Avtalens punkt 2.1.6 Garantiperiode og garantiytelser

Dersom Leverandøren stiller krav til vedlikehold som må være utført for at garantien for utstyr skal gjelde, skal dette spesifiseres her.

## Avtalens punkt 2.7 Eksterne rettslige krav

Leverandøren skal beskrive hvordan Leverandøren ivaretar eksterne rettslige krav gjennom sin leveranse her.

## Avtalens punkt 4.3 Fri programvare

Dersom fri programvare skal benyttes i forbindelse med leveransen, skal Leverandøren utarbeide en oversikt over den aktuelle fri programvare. Oversikten inntas her. Kopi av lisensbetingelsene som gjelder for den aktuelle frie programvare inntas i bilag 10.

I den utstrekning Leverandøren er kjent med at fri programvare som er krevet brukt av Kunden som en del av leveransen er uegnet til å oppfylle Kundens krav eller krenker eller av noen hevdes å krenke tredjeparts opphavsrett, skal Leverandøren påpeke dette her.