- Prosjekt:	U2580 Eidsvåg skole – rehabilitering, nybygg og stor idrettshall

Byggherre:	Bergen kommune, Etat for utbygging

Byggeplass:	Granlien

Utarbeidet:	27.02.2017

Sist oppdatert:	09.05.2020

INNHOLDSFORTEGNELSE

0	Innledning	3

0.1	Orientering om prosjektet	3

0.2	Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen	3

0.3	Vedlegg til SHA-planen	4

1	Organisering	5

2	Fremdrift	8

4	Avvikshåndtering	11

4.1	Avvik fra SHA-planen	11

4.2	Avvik fra forskrifter, SJA og arbeidsinstrukser	11

| Revidert | Dato | Kommentar/revisjonstekst | Endret av | Kontrollert av |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 21.02.2018 | - 21.02.2018 | - Første utkast | - lc | - ss/vv |
| - 09.05.2020 | - 09.05.2020 | - Tilbudsmateriell | - LC | - VV |

Innledning

SHA-planen er byggherrens verktøy for å sikre at risikoforholdene forbundet med byggearbeidene i dette prosjektet håndteres på en forsvarlig måte i henhold til byggherreforskriften av 2010.

- 0.1	Orientering om prosjektet

Bergen kommune skal totalrehabilitere Eidsvåg skole, og dette medfører rivning og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse, samt nybygg til skolen og for ny stor idrettshall.

Adresse:			Granlien 1, 5105 Eidsvåg.

Hovedtomt:		Gnr. 216, bnr. 119: 22 292 m2

Tomteeier:		Bergen kommune.

Den nye skolen blir en samlet bygningsmasse med plass til 300 elever, med muligheter for utvidelse opp til ca. 350 elever.

Nybygget til skolen skal oppføres i massivtrekonstruksjoner, det skal utarbeides klimagassberegninger for hele prosjektet og det skal installeres energibrønner for å sikre bærekraft inn i fremtiden.

- 0.2	Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen

Oppgaven med å utarbeide, oppdatering og distribusjon er fordelt som vist i tabellen nedenfor:

| Prosjektfase | Dokumentansvarlig | Funksjon |
| --- | --- | --- |
| Programfase | Bergen kommune, Etat for utbygging | PL |
| Prosjekteringsfase | ABO Plan & Arkitektur AS | SHA-koordinator prosjektering (KP) |
| Detaljprosjektfase |  | SHA-koordinator prosjektering (KP) |
| Byggefase |  | SHA-koordinator utførelse (KU) |

Tabell 1: Oversikt over dokumentansvarlig for planen.

Byggherren er ansvarlig for å følge opp at SHA-planen blir utarbeidet, oppdatert og gjort kjent for alle på byggeplass.

- 0.3	Vedlegg til SHA-planen

Følgende dokumenter er vedlegg til SHA-planen. Noen dokumenter skal brukes uten endringer. Dette er i så fall oppgitt under Kommentarer. Dersom virksomheten har egne dokumenter som benyttes, skal disse gjennomgås og godkjennes av SHA-koordinator for utførelse for å sikre at de inneholder minimum de momenter som Bergen kommune krever.

| Nr | Dokument | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| 0.3.1 | Sjekkliste for oppslagstavle på byggeplass | Minimumskrav til oppslagstavlen. |
| 0.3.2 | Sjekkliste inntakskontroll | UTGÅTT |
| 0.3.3 | Sikkerhetsbestemmelser for Bergen kommunes byggeplasser | UTGÅTT |
| 0.3.4 | Varslingsinstruks ved ulykker | Skal henges opp på oppslagstavle og andre hensiktsmessige steder. |
| 0.3.5 | Mal for oversiktsliste | UTGÅTT |
| 0.3.6 | Samordningsskjema | Pålogging via ALTINN |
| 0.3.7 | Melding om bruk av underentreprenør | UTGÅTT |
| 0.3.8 | SHA-rapport fra KU til BH | Se kap. 4 i SHA-planen om avvikshåndtering. Skal brukes uendret. |
| 0.3.9 | Byggherreforskriften - oppgavefordeling | NS 8440 B |

Organisering

| Entrepriseform | Kryss av | Merknader |
| --- | --- | --- |
| Totalentreprise | x |  |

Figur 1 Totalentreprise

Fremdrift

Koordinator for utførelse skal delta på fremdriftsmøter og påse at SHA er fast tema. Ved endringer i planlagt fremdrift, skal det alltid foretas en vurdering om risikoforholdene er endret som følge av tidspress, annen rekkefølge på arbeider, flere arbeidsoperasjoner samtidig i samme område osv.

| NR | Beskrivelse | Dato |
| --- | --- | --- |
| 1 | Forprosjekt ferdig/konkurransegrunnlaget | Mai 2020 |
| 2 | Kontrahering entreprenør inkludert PRO | 2./3. kvartal 2020 |
| 3 | Detaljprosjekt ferdig | 4. kvartal 2020 |
| 4 | Byggestart (oppgradering Granlien) | 1. kvartal 2020 |
| 5 | Rivning 70-tallsbyggene | 1. kvartal 2021 |
| 6 | Rehabilitering Tyskerbrakke | 1. kvartal 2021 |
| 7 | Byggestart (byggestart skole) | 1. kvartal 2021 |
| 8 | Ferdigstillelse av bygg | 1. kvartal 2023 |
| 9 | Testing, møblering, innflytting | 2. kvartal 2023 |
| 10 | Oppstart skoledrift | 3. kvartal 2023 |

Tidsplan som i detalj angir når og hvor de forskjellige arbeidene skal utføres, rekkefølgen på arbeidene, og hvor mye tid som er avsatt til de enkelte arbeider skal være tilgjengelig for alle på bygge- og anleggsplassen. Denne tidsplanen skal holdes løpende oppdatert, og forefinnes i anleggsbrakken.

| Byggherren har kontrollert at: | Ja | Evt. merknader |
| --- | --- | --- |
| det er avsatt nok tid til prosjektering | x | Basert på gjennomført konkurranse av prosjekteringsgruppe og avtalt fremdrift i kontrakt. |
| det er avsatt nok tid til utførelse | x | Basert på erfaring |
| det er tatt hensyn til samordning av de forskjellige arbeidsoperasjoner |  | Fortløpende faseovergang |

3 	RISIKOFYLTE ARBEIDER

Byggherren, SHA-koordinator(ene) og de prosjekterende har foretatt risikoanalyser i forbindelse med planlegging og prosjektering. Arbeidsoperasjoner eller forhold som er vurdert å være spesielle for dette prosjektet og som innebærer risiko er medtatt i tabellen under. Det presiseres at kjent og gjentagende risiko, dvs. risikofylte arbeider som er «vanlige» i byggeprosjekter og ikke er med i denne tabellen da dette er forhold som den enkelte virksomhet skal håndtere som del av eget internkontrollsystem. Forholdene som er medtatt i tabellene er risikoforhold som er spesielle for prosjektet som følge av valg byggherren har gjort, spesielle forhold ved tomten osv.

|  | Farlig forhold | Aktuelt (Ja/nei) | Beskrivelse av forhold og mulig konsekvens | Risikoreduserende tiltak | Dokumentasjon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arbeid nær installasjoner i grunnen | Ja | Graving nær VA. Omlegging VA. Rørledningsbrudd | Innhente VA kart, foreta utstikking trasé. Avklare med VA-etaten. Informasjon til utførende. | VA kart. |
| 2 | Arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner | Ja | Graving nær el./tele kabler i grunn. el./tele kabler i luftspenn ved innkjøring til byggeplass. | Innhente strømkart hos BKK. Kartlegge tele/fiber kabler i byggeområdet. Informasjon til utførende. | Strøm, tele og fiber kart |
| 3 | Arbeid på steder med passerende trafikk | Ja | Myke trafikanter i området. | Inngjerding av byggeplass. Rutiner for transport inn og ut av anleggsområdet. Vakthold og dirigering. Informasjonsskilt og informasjonsskriv. | Riggplan og SHA-planer. |
| 4 | Arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme | Nei |  |  |  |
| 5 | Arbeid som innebærer bruk av sprengstoff | Ja | Sprengningsarbeider i grunn. Behandling og utføring ihht. gjeldende regelverk og norm. Rystnings skader, nedfall av sprengningsrester. | Varsling. Tilstrekkelig sikring. Utsetting av rystningsmålere, kartlegge nabohus. Tilstrekkelig sikkerhetssone ved sprengning. | Rystningsmåler. Bilde-dokumentasjon. Sertifisert ansvarlig utførende. |
| 6 | Arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler | Nei |  |  |  |
| 7 | Arbeid som innebærer fare for drukning | Nei |  |  |  |
| 8 | Arbeid i senkekasser der luften er komprimert | Nei |  |  |  |
| 9 | Arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr | Nei |  |  |  |
| 10 | Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander | Ja | Arbeider med rivning og tre felling. Av og på-plassheising av moduler, materialer, stålkonstruksjoner. | Sikre området. Varsle og lage sikkerhetssone rundt arbeider, hvor det sperres av for personell / trafikk. |  |
| 11 | Arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner | Ja | Riving av tunge elementer, skarpe og skjærende kanter. Miljøskadelige stoffer, Asbest. | Benytte maskinelt utstyr hvor det kan benyttes. Sikker behandling av miljøskadelige stoffer. Verneutstyr. | Sertifisert personell |
| 12 | Arbeid med montering og demontering av tunge elementer | Ja | Fallende tunge elementer, feile løft. Klemfare. Montering av moduler og tekniske anlegg. | Benytte maskinelt utstyr hvor det kan benyttes. Opprette sikkerhetssoner rundt arbeidet. | Sertifisert personell |
| 13 | Arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner | Ja | Rivearbeider, sprengning, peling. Asbest sanering. | Benytte verneutstyr. | Sertifisert personell |
| 14 | Arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, eller som innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll | Ja | Asbestsanering og PCB-sanering + andre innebygde miljøgifter som påvirkes av rivearbeider | Følge anvisning i kartotek. Kartlegge hvilke som ikke kan blandes for å unngå uheldige kjemiske reaksjoner. | Trent personell |
| 15 | Arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller overvåkede soner | Nei |  |  |  |
| 16 | Arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare | Ja | Varme arbeider på tak. Vinkelkutter. Sveising. Fallskade, brann og brannskade. | Verneutstyr. Utførelse ihht egen prosedyre. |  |
| 17 | Utskifting av masser i grunn. | Ja | Fra og til-transport av masser. | Inngjerding. Informasjon og dirigering. Sikker lasthåndtering på lastebiler. |  |
| 18 | Boring for peler, samt nedsetting av peler. | Nei |  |  |  |
| 19 | Stålarbeider fundament | Ja | Klemfare, sveising. | Følge egen sikkerhetsinstruks ifbm disse arbeider. |  |
| 20 | Grøfter og gravehull | Ja | Drukningsfare, fallskade. | Sikres tilstrekkelig mot allmenn ferdsel, fokus på barn i området. |  |
| 21 | Bruk av elektriske sager | Ja | Kuttskader | Benytte godkjent verneutstyr. Sikres når de ikke er i bruk / overvåket. |  |
| 22 | Stillasarbeider | Ja | Fallskade. Feilmontering | Montering kontrolleres og signeres ut av godkjent personell. |  |
| 23 | Montasje av trapper | Ja | Fallskade. Klemfare. | Tilstrekkelig sikring av områder. Benytte verneutstyr og maskinelt verktøy for montering. |  |

De prosjekterende skal foreta risikovurderinger av valgte løsninger. Dersom de avdekker spesielle risikoforhold, skal disse meddeles byggherren. Koordinator for prosjektering skal sørge for at tabellen over oppdateres med spesielle risikoforhold som avdekkes av de prosjekterende i planlegging og prosjektering.

Avvikshåndtering

Rutinene for avvikshåndtering forutsetter at alle virksomheter på byggeplass har et fungerende internkontrollsystem med tilpasninger til prosjektets SHA-plan. Som del av internkontrollsystemet skal alle ha rutiner for oppfølging av avvik.

Avvikene kan grovt sett deles inn i følgende to hovedkategorier:

- Avvik fra SHA- planen

(forhold knyttet til organisasjon, fremdrift, risiko, avvikshåndtering)

- Avvik fra forskrifter, SJA og arbeidsinstrukser

(uønskede hendelser )

- 4.1	Avvik fra SHA-planen

Avvik fra SHA-planen vil som regel gjelde forhold som byggherren er ansvarlig for etter byggherreforskriften.

Avvikene skal meldes til KU som skal registrere avviket i Avvikshåndteringssystemet, følge opp at nødvendige tiltak gjøres og lukke avviket.

Rapportering

Hovedbedrift skal hver måned analysere avvikslogg for egen virksomhet og sine underentreprenører og rapportere på skjema for månedsrapport til KU innen den 5. i påfølgende måned. Det vil si at rapport for januar leveres innen 5.februar osv.

KU skal månedlig rapportere til BH/BR i skjema 0.3.9 SHA-rapport fra KU til BH.

- 4.2	Avvik fra forskrifter, SJA og arbeidsinstrukser

Denne type avvik vil heretter omtales som uønskede hendelser. Uønskede hendelser omfatter ulykker, nestenulykker og farlige forhold.

Alle på byggeplass har et selvstendig ansvar for å rapportere uønskede hendelser til sin arbeidsgiver. Arbeidsgiver skal håndtere disse i henhold til rutiner i eget internkontrollsystem med oppfølging i form av tiltak, lukking og loggføring av avvikene.

Enkeltpersonforetak rapporterer avvik direkte til sin kontraktspart som må håndtere disse avvikene.