Prosjekt: 1001003 Kunstgressbane (Ramstad skole)

Byggeprogram

Innhold

BYGGEPROGRAM	3

Kapittel 1: Rigg og drift.	3

Kapittel  2: Grunnarbeider	3

Overvannshåndtering/drenering:	4

Underlag kunstgressbane:	4

Kapittel 3: Kunstgressbane	4

Kapittel 4: Lysanlegg	5

Krav til innhold i tilbudet :	6

Vedlegg	7

Bilde 1 – Eltavle	7

Bilde 2 – Publikumsbryter	8

Bilde 3- Avfallsbøtte	8

BYGGEPROGRAM

Oppdraget omfatter komplett levering av en liten kunstgressbane med mål 36m x 56m inkludert sikkerhetssoner, spilleflate 30m x 50m. Banen skal bygges på et eksisterende uteområde for Ramstad skole som består av en del asfaltert ballflate og en del gressflate. Tidligere har dette området vært jordbruksareal. Den vestre delen av banen grenser inn mot et område med bart fjell i dagen.

På vestsiden av den planlagte banen er det registrert en flomvei med overvann fra høyereliggende områder forbi banen. På østre og sydlige del av banen er det registrert et historisk vassdrag med avrenning ut fra området.

Kapittel 1: Rigg og drift

Leverandørenes kostnader forbundet med rigg- og drift skal være inkludert i tilbudet. Dette inkluderer etablering og reetablering av midlertidige adkomstveier og riggområde, samt innmåling av tekniske installasjoner og bane til FDV.

Det må gjennomføres vasking av offentlig adkomstvei ved byggeplassen dersom det oppstår støvproblemer i anleggsperioden.

Det går en høyspentledning langsmed banen som må hensyntas ved utførelse av arbeidene i forhold til høyde på utstyr og nærhet til høyspentlinjen, må vurderes på befaring.

# Kapittel 2: Grunnarbeider

RIVA fra Sweco har utarbeidet et overvannsnotat med beregning av overvannsmengder og forslag til tiltak for overvannshåndtering på tomten. Basert på dette notatet er det besluttet at fordrøyning av overvannet skal skje i bærelaget på kunstgressbanen som skal ha en tykkelse på 300mm. Banen er tenkt lagt med noe overhøyde, ca 200mm. Den skal anlegges med tverrfall på 1:100, både på trau og ferdig overflate. Tykkelsen på utgravd masse må vurderes basert på beskaffenhet underliggende masser.

Frostisolerende lag, 60 mm XPS isolasjonsplater, behov vurderes med bakgrunn i vurdering av eksisterende masser og fare for setningsskader. Isolasjonsplatene skal legges på ferdig avrettet traubunn.

Funksjonen som idrettsanlegg krever en oppbygning som sikrer mot setningsskader (ref. kap 5 i Kunstgresshåndboka). Oppbyggingen skal i tillegg ivareta funksjon som fordrøyning med en tykkelse på 300mm, ref overvannsnotat fra Sweco.

Det skal graves grøfter til strømkabler fra tavla i underetasjen på idrettsbygget på skolen og til lysanlegget på langsidene av banen. Kabelpåvisning skal gjennomføres. Det skal inkluderes skjæring i asfalt og reasfaltering over grøften.

Det skal bores hull i grunnmur på byggets sørvestre hjørne fra teknisk rom til grøft utvendig. (Se bilde-1 eltavle). Grøft skal etableres under høyspentlinje, nødvendige hensyn må tas.

Plasseringen av banen 2m fra håndballbanen mot øst, medfører at vestre del av den nye banen må legges inn mot et område som i dag er utenfor ballflaten, det er her delvis fjell i dagen. I tilbudsbrevet er det en post for m2 pigging som skal ivareta dette forholdet.

Overvannshåndtering/drenering

Den foreslåtte løsningen (se kapitel 3.2 i overvannsnotat) for overvannshåndtering består av dreneringssystem, sandfang, fordrøyningsmagasin (pukk- eller kombinasjonsmagasin) og utløpskum med mengderegulator (se Figur 4 i overvannsnotat).

Overvann som renner på banen håndteres via sandfangskummer og dreneringsledninger, før vannet fordrøyes i magasin med mengderegulator ut på offentlig overvannsledning.

Sandfangskum (kan etableres både som en infiltrasjonskum (eller som et konvensjonelt sandfang) med innløp fra dreneringssystemet hvor alt overvannet fra det aktuelle området ledes inn. Utløpet på kummen kan reguleres slik at videreført vannmengde til det kommunale nettet overholder kravene. Avhengig av høyden på utløpet og kummens innvendige diameter har kummen i seg selv en fordrøyningsfunksjon.

Det skal etableres en grøft fra infiltrasjonskummen til kommunal overvannsledning i Ramstadåsveien, se vedlagt VA-kart.

Underlag kunstgressbane

Masser som brukes skal tilfredsstille krav til siktekurver for å oppnå god drenering av banen. Før dempeskiktet legges skal det gjennomføres dreneringstester som gir så gode resultater at sluttresultatet er sikret på ferdig kunstgress med krav minimum 280mm på 14-20min. Det skal leveres siktekurver for alle lag som brukes.

Kravet til overflatejevnhet både på avrettingslaget og det ferdige kunstgressdekket er:

• Overflatejevnhet: 10 mm pa 3 m rettholt

• Avviket fra teoretisk profil: +/- 10 mm

• Krav til jevnhet: 4 mm pa 1 m rettholt ved bruk av støtdempingssjikt (utstøpt eller prefabrikkert)

Kapittel 3: Kunstgressbane

Kunstgressbanen som skal etableres skal ha en spilleflate på 50x30 meter. Brutto areal på banen er 56x36 meter, sikkerhetssonen skal ha 1,5m asfalt ytterst, resterende areal dekkes av kunstgress, mål 53x33 meter. Banen skal legges med en avstand på 2m til eksisterende håndballbane med asfaltflate.

Det skal legges ensidig fall 1:100. Nøyaktig fall vurderes evt ved innmåling av banen og hensyntatt omliggende terreng. Grøft med drensledning skal tilknyttes sandfang-kum.

Brukerne av anlegget skal være hele alders-segmentet fra barn til veteran, og medtatt i tilbudet ønskes en

vurdering av dempingen (bruk av pad).

På kortsidene av kunstgressbanen skal det etableres ballfangernett som måler 30 meter (5 meters høyde).

Montering av stolper og ballfangernett gjøres som en del av grunnarbeidene. Flettverksgjerder skal monteres med 10cm åpning mot gressflate for vedlikehold.

Tilbudet skal inkludere kunstgressdekke, montering av linjer (hovedbane og markeringer av 2 baner på

tvers og stolper med fundamenter og ballfangernett som er finmasket nederst og grovmasket øverst.

Funksjonskrav

- Krav til kvalitet av kunstgressdekket i henhold til «Nordisk standard»

- Kunstgresset skal være uten plastholdig granulat

- Kunstgresset skal ha mer enn 550 000 strå pr m2

- Kunstgresset skal ha en egenvekt på minimum 2400 g/m2

- Pad 20 mm

- Opsjon med pris og eventuell vurdering av demping på plasstøpt pad 20 mm og pad 12 mm

Krav til innhold i tilbudet

- Totalkostnad for kunstgressdekke med oppmerking, pad og komplett system for ballfangernett

- Datablader

- Vareprøve

- Eventuell tilleggsinformasjon

- Referanseliste med minst 3 sammenlignbare prosjekter

Overtakelse og testing av kunstgresset

- Informasjon om levetidskostnader

- Kunstgressbanen skal tilfredsstille krav til funksjonsegenskaper for kunstgress.

Kapittel 4: Lysanlegg

Lysanlegg skal prises som opsjon. Dersom byggherren velger å ikke bestille lysanlegg, skal det likevel legges 2x50mm trekkerør fra tilkoblingspunkt i idrettshallen frem til koblingspunkt ved banen ved adkomst mot nord, samt nødvendige trekkerør og kummer rundt banen slik at lysmaster kan monteres på et senere tidspunkt.

Nødvendig hensyn må tas ved montering av lysmaster ved høyspentlinje.

Funksjonskrav

- Lysanlegg (LED) med minimum 100 lux som dekker banen

- Lysanlegget må være kompatibelt med Bærum kommunes system for lysstyring som er levert av Datek Light Control

- Det skal monteres publikumsbryter ved banen. Publikumsbryteren integreres i Datek Light Control styringssystem. Publikumesbryteren monteres et egnet sted, for eksempel på styreskap for banebelysning. Det vises til tilsvarende løsning ved Jar skole. (Se vedlagt bilde 2-Publikumsbryter)

- skilt på publikumsbryter skal være av et solid, værbestandig materiale som tåler helårsbruk

- det skal monteres en el-fordeling med strømuttak ved banen, til eventuell strømtilkobling i forbindelse med bruk av banen

- tilstrekkelig antall trekkekummer skal medtas i tilbudet

- Lysstyrken må kunne dimmes via Dateks løsning

- Jevnhet på minimum 0,6 på

- Blendingsfaktor maks RG 55

Krav til innhold i tilbudet

- Totalkostnad for lamper, stolper (12 m eller nabovennlig lys ift lysforurensing) og fundamenter

- Lysberegning og beskrivelse av løsning

- Datablader

- Behov for strøm og annen nødvendig informasjon knyttet til el-installasjonen

- Eventuell tilleggsinformasjon/monteringsbeskrivelser som er nødvendig for (El-installasjon og grunnarbeid)

Bærum kommunes belysningskrav:

Utebelysning skal etableres på Dateksystem (utebelysning). Belysningen skal kunne styres på publikumsbryter.

Det benyttes LED basert utebelysning med DALI Krav til lysarmaturer:

- Lystekniske krav i kommunes tekniske veglysnorm skal legges til grunn.

- Skal være modulbasert slik at fremtidige oppgraderinger kan utføres uten at hele armaturen byttes.

- Skal ha DALI driver

- Produsert i bestandig materiale, som presstøpt aluminium eller lignende.

- IP-klasse ≥ 65, vandalsikre IK-klasse 10

- Fargegjengivelse Ra ≥ 80

- Lysutbytte ≥ 115 lm/W ut av armatur

- Fargetemperatur 3.000K.( 4.000K – for idrettsplasser)

- Levetid > 100.000h L90B10, også for driver

- Skal garanteres å virke mellom -40 og +40grC

- Beskyttelse mot overspenninger.

- CLO (konstantlys).

Ballbaner skal ha egnet mastebelysning. Armaturer skal plasseres lett tilgjengelig for service og vedlikehold. Før lysanlegget blir overlevert, skal det brukes en periode for å avdekke eventuell lysforurensning mot naboer. Justering av armaturene basert på naboklager skal inkluderes i prisen.

Krav til innhold i tilbudet

- Et komplett tilbud basert på beskrivelsen

- Uttrauing og fjerning av masser

- Påfyll av nye masser (fraksjoner og løsning skal beskrives og dokumenteres) basert på kunstgressboka og overvannsnotat. Overflate med ensidig tverrfall 1:100

- Drensgrøft med drensledning tilkoblet en sandfangskum og en sandfangs- og utløpskum tilkoblet regulator og OV-ledning til kommunalt nett

- Kabelgrøft med trekkerør til lysmaster, fra tilkobling og rundt banen, montering av nødvendig antall trekkekummer og strømskap ved banen.

- Legging av miljøvennlig kunstgressdekke med oppmerking til 5’er bane.

- Nedsetting av fundamenter/hylser til ballfangernett

- Montering av stolper til ballfangernett, 37x37x80 cm, cc-avstand 5 meter

- Montering av flettverksgjerde med høyde 1m med overligger, det skal være kjøreport for vedlikeholdsmaskiner, bredde min 3,5m og 4 gangsluser.

- Montering av avfallsbøtter på gjerde, 1 ved hver gangsluse, totalt 4 stk. (Se vedlagt Bilde 3- Avfallsbøtte)

- Nødvendig finpuss i overgangene fra det nye idrettsanlegget til tilliggende terreng/arealer

- Bortkjøring og levering av masser, avfall og annet utstyr hensyntatt krav til avfallshåndtering

- Etablering og reetablering av riggområde og anleggsvei, med hensyntaking til trær i området.

- Nedsetting av fundamenter (4 stk) og støping av fundamenter (4 stk) til lysmaster (Opsjon)

- Bistå el-installatør i monteringen av 4 nye master. (Opsjon)

- Montering av publikumsbryter og tilkobling til Datek (Opsjon)

Vedlegg

Bilde 1 – Eltavle

Bilder elanlegg, tilknytning idrettsbygg

Utvendig hjørne mot teknisk rom, grøft til grunnmur, hull til tekniske rom

Innvendig hjørne teknisk rom, eltavle til høyre

Bilder eltavle i idrettsbygg

Bilde 2 – Publikumsbryter

Bilde 3- Avfallsbøtte