C.1 Tekniske rammebetingelser

C1.1 Ytre miljø

Byggherren har utarbeidet et miljøprogram for anleggsarbeidene (vedlagt i C.4). Det stilles krav om at entreprenøren tilpasser sin anleggsdrift til kravene i miljøoppfølgingsprogrammet.

- Arbeidstidsbegrensninger. 
Normaltid arbeidstid er mandag-fredag kl. 7-19.

- Støy. 
Generelt gjelder krav til støy iht. «T1442/2016 - Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging». Støyende arbeider nær bebyggelse (Dalsveien 15-17, Nordre Dals vei/ Oppegårdveien) skal utføres i tidsrommet 9-16. For arbeider nær skole og barnehage vil det være aktuelt med spesielle restriksjoner.

- Støv. 
Offentlige veier skal rengjøres ved behov. Anleggsveier skal vannes og saltes. Ved utførelse av støvende arbeider skal det benyttes utstyr med minimalt støvutslipp, og i tillegg utføres andre tiltak som vanning, tildekking e.l.

- Vibrasjoner og rystelser. 
Det vil bli utført tilstandsregulering av nærliggende bebyggelse. Dersom ikke annet er angitt gjelder krav til vibrasjoner og rystelser som angitt i NS 8141. Rystelsesmålere vil bli installert ved kritiske bygninger/installasjoner.

- Forurensning.

  - Forurenset grunn: 
Det er ikke registrert kjent avfallsdeponi innenfor anleggsområdet i offentlige registre. Det er heller ikke påvist forurenset grunn i anleggsområdet. Ved Roås var det tidligere et spillvannsrenseanlegg, nedlagt rundt 1970. På Roås var det også tidligere et dynamittlager, dette er nå i annen bruk. Det skal graves langs eksisterende spillvannstrase, og det kan forekomme kloakkinfiserte masser.

  - Riving: 
Roås trykkforsterker skal rives. 
Eksisterende kummer og ledninger skal rives og fjernes i nødvendig utstrekning for å kunne bygge nytt. Spillvannsledning SP400/500/600 er av asbestsement på hele eller deler av strekningen og må behandles i hht retningslinjer for håndtering av materialer som inneholder asbest.

  - Kloakk: 
Ny SP ligger nær eksisterende SP på hele anleggsstrekningen. Eksisterende SP skal holdes i drift i hele anleggsperioden. Tilkobling til eksisterende spillvannsanlegg skal foretas uten utslipp av spillvann. Byggherren har utarbeidet en ROS for anleggsarbeidene spesielt med tanke på konsekvenser for miljø og 3.-part. Entreprenør skal ha beredskap for strakstiltak og reparasjon i tilfelle skader på eksisterende SP400/500/600. Beredskapsplan skal godkjennes av byggherren før anleggsstart. Provisorier og omlegginger som er vist i plantegninger og beskrivelse, skal planlegges av entreprenør og godkjennes av byggherre.

  - Utslipp fra anleggsdriften: 
Entreprenøren skal ha beredskap mot oljesøl (absorbent, lenser o.l.). Det skal etableres godkjente plasser tilrettelagt for fylling av drivstoff. Vedlikehold av maskiner skal kun gjennomføres på godkjente, tilrettelagte plasser

  - Rensing av anleggsvann: 
Vann fra anlegget (grøfter, riggområdet, byggegruber o.l.) skal renses til maks.100 mg SS/l før utslipp i bekk. Renseanleggene skal dimensjoneres for nedbør med 10-års gjentakelsesintervall på det definerte anleggsområdet. Entreprenøren skal selv utføre prøvetaking av utslipp. Ski kommune vil forestå regelmessig prøvetaking i bekk.

  - Erosjonssikring, bekkekryssinger: 
Gravearbeider i bekken skal utføres i perioder med liten vannføring. Det skal benyttes siltgardin, eller etableres bypass med tilstrekkelig kapasitet, alt etter hva som er mulig og hensiktsmessig for den enkelte arbeidsoppgave.

- Avfallshåndtering.
Entreprenøren skal utarbeide avfallsplan for prosjektet og håndtere avfall i hht denne. Alt avfall skal leveres til godkjent mottak/deponi. Entreprenøren skal ha et system med containere e.l. for sortering av avfallet i hht krav i avfallsplan. Entreprenør skal ha system for håndtering av asbestsementavfall (spesielt rør som eventuelt må kappes eller kjøres til deponi)

- Kulturminner.
Trasene er undersøkt og klarert for kulturminner og fornminner. Skulle det like vel dukke opp fornminner etc i traseen, varsles og håndteres dette i henhold til gjeldende lov/ forskrift.

- Jordbruksområder:
Se rapport fra Bioforsk og MOP.

  - Ferdsel og masselagring kun innenfor avgrenset anleggsområde

  - Matjord (a-sjikt), undergrunnsmasser ned til ca 1,2m (b-sjikt) og grøftemasser lagres i separate ranker innenfor anleggsbeltet. Legges tilbake i opprinnelige lag og tykkelser.

  - Løsgjøring av b-sjikt før tilbakelegging av matjord

  - Det benyttes maskiner og utstyr med lavt marktrykk som ikke komprimerer undergrunnen

  - Drenssystem som avskjæres - drensvann ledes til sedimenteringsdammer før utslipp i bekk. Drenssystem istandsettes etter at grøftene er gjenfylt.

- Biologisk mangfold/ naturforhold.

  - Hekketid – i enkelte områder er det perioder hvor anleggsarbeider og ferdsel ikke er tillatt (1.mai – 15. juni). Områdene er vist på vedlagt tegning X-101.

  - Spredning av uønskede arter – Det er krav om rengjøring av maskiner ved flytting mellom eiendommer (lov om floghavre), og generelt ved flytting til og fra anlegget for å forhindre spredning av uønskede arter.

  - Slåttemark – Restriksjoner i forhold til tiltak/ anlegg, ferdsel, drenering, avrenning med høyt nitrogeninnhold etc

C. 1.2 Andre rammebetingelser

- Rekkefølgebestemmelser:
Det skal ikke utføres anleggsarbeider på parseller som ligger nær eksisterende hovedvannledning til Ski (parsell P3.1) før ny tverrforbindelse for vannforsyning mellom Kværnerveien og Oppegårdveien er etablert og satt i drift.  Dvs at parsell 2.1 fra Hebekk skole til og med VK 215, hele parsell 2.2 og PV0015 må være etablert og satt i drift før arbeider på parsell 3.1 kan starte.  Se tegning H1 og X101.

- Naboforhold. 
Støy, støv, arbeidstid som beskrevet over. Entreprenøren skal være ansvarlig for løpende kontakt og varsling av naboer om planlagte arbeider, fremdrift etc.

- Riggplan 
Riggplan utarbeides av entreprenør. Byggherren har inngått avtaler om 3 riggplasser ved Oppegårdsveien, samt riggplass/ fremtidig driftsplass ved Kongslia. 2 av riggplassene ved Oppegårdsveien og riggplass ved Kongslia er opparbeidet. Riggplassen på østsiden av Oppegårdsveien ved Nordre Dal må opparbeides av entreprenøren.

- Adkomst. 
Pga. mye anleggsaktivitet i Ski sentrum og ved Hebekk skole er det et kontraktskrav at all adkomst til anlegg og riggplasser kun skal skje via Oppegårdveien (fylkesvei) fra nord. Til driftsplass Kongslia er det inngått avtale med Kongslia AS om adkomst via Kongslia. Dette må koordineres med Kongslia AS (utbyggingsområde under utbygging) og entreprise 3 – langboring til Vevelstad som skal utføres i løpet av anleggsperioden og settes i drift samtidig med dette anlegget.

- Trafikkavvikling.
Trafikken på Oppegårdveien skal opprettholdes som normalt i anleggsperioden. Der VA-anlegg krysser veien utføres det ved boring, eller ved midlertidig omlegging av veien. Entreprenøren må utarbeide arbeidsvarslingsplaner for alle arbeider i og nær vei, samt avkjørsler til riggplasser etc, og innhente godkjenning, skilte, osv. Nordre Dals vei skal holdes åpen for trafikk i hele anleggsperioden, det er ikke alternativ kjøreadkomst til bebyggelsen. I tidsrommet hvor det ferdes skolebarn langs Oppegårdveien og N. Dals vei, skal barna ledsages ev entreprenørens mannskaper forbi 1 - anleggsstedet og 2 -  avkjørsel til riggområde dersom det ikke kan etableres trafikksikre og trygge passasjer på annen måte.

- Anleggsområde.
Anleggsbeltet er inntil 40m bredt på dyrket mark, med plass til matjord og grøftemasser, avskjærende grøft etc. I deler av anlegget er anleggsbeltet smalere pga. topografiske forhold og vassdrag, her må grøftemassene flyttes til mellomlager. Det er ikke tillatt med ferdsel utenfor anvist område. Anleggsområdet skal gjerdes markeres som angitt i mengdebeskrivelsen.

- Gårdbrukerne skal kunne krysse anleggsområdet uhindret i perioder hvor dette er nødvendig for gårdsdriften.

- Turveitraseer skal holdes åpne i hele anleggsperioden. Entreprenøren skal utarbeide faseplaner for arbeider som viser omlegginger og provisorer som er nødvendige. Planene skal godkjennes av byggherren.

- Grunnforhold. 
Det er utført systematiske grunnundersøkelser i hele traseen, se vedlagte rapporter under C.4. Hele traseen ligger under den marine grense. Grunnforholdene varierer, med kvikkleire, bløt leire, tørrskorpeleire, silt, morene, morene over leire, fjell og myr. Pga. kvikkleireforekomstene er det gjort vurderinger av områdestabilitet, hvor det er konkludert med at områdetiltak ikke er nødvendige. Entreprenøren må imidlertid være forberedt på at det kan bli behov for spesielle tiltak ut over spunting, som er beskrevet for de vanskelige områdene. Entreprenøren skal sette ut poretrykksmålere etter anvisning fra geotekniker.

- Tidligere anvendelse av eller på tomten

  - Generelt: Landbruk, skog, beite. Veikryssinger

  - Roås: Kloakkrenseanlegg (revet, nedlagt ca 1970), dynamittlager, trykkforsterknings-stasjon for vann

- Eksisterende forhold i grunnen

  - Installasjoner i grunnen.
Ekisterende spillvannsledning, vannledning, asbestsementledning

  - Tilknytningspunkter. 
Entreprenøren må selv avdekke og kartlegge tilknytningspunkter for planlagte bypassledninger.

- Andre entrepriser i området:.

  - Entreprise 3 boring til Langhus (Starter ca. medio 2018)

  - Kongslia utbyggingsområde (Pågår)

  - Follobanen, ny Ski stasjon (Pågår)

  - Hebekk skole, utbygging (Pågår)

- Høyspentlinje. 
På deler av strekningen er det høyspentlinje som medfører restriksjoner på maskinbruk, sikkerhetsmann etc.

- SHA-plan.
Det vises til byggherrens SHA-plan samt byggherreforskriften.